Leopard Management (지능형 영상분석)

사용자 매뉴얼 (버전 2.1.18.xx)_v2101

기술문의 E-mail  support@naiz.co.kr

Leopard NVR 은 CCTV 영상을 모니터링 및 녹화, 재생하는 장비입니다.

개정 이력

| 개정 번호 | 제 개정일자 | 제 개정 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2021.01 | 최초 작성 지능형 영상 분석 |  |

목차

1. 개요	1

1.1 소개	1

1.2 주요 특징	2

1.3 시스템 다이어그램	3

2. 설치하기	4

2.1 영상 분석 프로그램 설치	4

2.2 데이터베이스 설치	6

2.2.1 전용 시스템에 데이터베이스를 설치/운영	6

2.2.2 기존 데이터베이스 시스템에 추가/운영	7

2.2.3 영상분석용 my.ini 설정	8

3. 화면 구성 및 기능	9

3.1 설정 화면	9

3.2 상태 화면	10

3.3 로그 화면	11

3.4 통계 및 보고서 화면	12

4. 설정	13

4.1 설정 리스트	13

4.2 영상 분석서버 설정 구성 화면	14

4.2.1 영상 분석_메인 화면	14

4.2.2 장치 등록_영상 분석 설정	15

4.2.3 장치 등록_안면 인식 설정	16

4.2.4 장치 등록_라이선스	17

4.3 영상 분석서버 설정	18

4.3.1 장치등록 구성	18

4.3.2장치 등록	20

4.3.3 장치 리스트	24

4.3.4 영상 분석 설정	31

4.3.5 안면인식 설정	44

4.3.6 라이선스	47

5. 상태 모니터링	48

5.1 영상분석서버 상태	48

5.1.1 영상분석서버 화면 구성	49

5.1.2 분석서버	50

6. 로그	53

6.1 이벤트 로그	54

6.2 영상분석서버 로그	55

6.3 통계 및 보고서	56

6.3.1 검색 설정	57

6.3.2 그래프 표출	58

6.3.3 검색 리스트	59

7. 문제 해결 방법(FAQ)	60

1. 개요

1.1 소개

Leopard VMS는 관리서버 (Leopard Management), 저장분배서버 (Recoding Stream), 영상분석서버 (Leopard VAS), 운영PC (Client) 4가지로 나누고 특수 기능에 따라 GIS서버등이 추가됩니다.

여기서는 관리서버인 Leopard Management의 영상분석 부분의 설정 및 상태에 대하여 설명합니다.

이 사용자 매뉴얼은 Leopard Management 사용자 매뉴얼의 보강편으로 영상분석에 관한 내용만을 기재합니다.

1.2 주요 특징

- 편리한 카메라 등록 및 설정
- 실시산 모니터링으로 저장분배서버 상세 정보 확인
- 실시간 모니터링으로 카메라 상세 정보 확인
- 중.대형급 모니터링 관제 시스템
- Leopard 장비의 편리한 접속
- 그래픽/사운드 알림 기능으로 장애 발생시 관리자 인식률 상승
- Leopard 저장 장치에 녹화 영상의 기간 확인
- 사용자 분할 화면으로 분할화면을 직접 제작
- 선호하는 채널과 화면 구성을 그룹으로 관리
- 다양한 알람 입력 연동
- 알람 입력에 대한 다양한 표출 기능
- 저장장치에 녹화 영상 백업 기능
- 조작이 편리한 단축키 기능
- 듀얼 스트리밍 지원으로 효율적인 시스템 성능 관리
- 이벤트 발생 시 팝업 및 알람음 송출
- 이벤트 발생 시 IP형 및 USB형 경광등 연동
- H.265, H.264, MJPEG 압축방식 지원
- 64채널 실시간 영상 표출 및 듀얼 모니터 지원
- ONVIF, RTSP 프로토콜 지원
- 접속한 영상을 실시간으로 통합 관제 및 제어
- 하드웨어 사용량 모니터링 (CPU, Memory, Network)
- 장애 장비 모니터링 (저장서버, 카메라, 스토리지)
- 시스템 라이선스 현황을 간단히 파악 할 수 있는 그래프 운영
- 시스템 연결 카메라 라이선스 관리 
- 시스템 로그 관리 (이벤트, 시스템, 재생, 사용자)
- 자체 데이터 베이스 운영
- 영상 분석을 통한 선별 관제
- 이벤트 조치사항 저장 관리
- 지능형 검색 지원
- 이벤트 처리 내용 확인

1.3 시스템 다이어그램

Leopard VMS의 시스템 다이어그램은 다음과 같습니다.

2. 설치하기

2.1 영상 분석 프로그램 설치

Leopard Management 프로그램과 Maria DB는 Leopard Management 사용자 매뉴얼을 참고하시고 여기서는 영상분석, 영상분석용 데이터 베이스 설치에 대하여 설명합니다.

CD 패키지에 동봉된 영상 분석 설치 프로그램인 Leopard_LVAS_x64_Install_v1.0.x.xx 파일을 준비합니다.

1. Leopard_LVAS_x64_Install_v1.0.x.xx를 실행 후 다음(N)> 버튼을 클릭해서 설치를 시작합니다.

2. 설치 경로를 선택한 후 다음(N)> 버튼을 클릭합니다. 
(C:\Program Files (x86)\Leopard : 기본 경로) 수정사항이 있으면 ‘뒤로(B)’ 클릭하여 전 화면으로 전환됩니다.

3. 구성 요소 체크하시고 다음(N)> 버튼을 클릭합니다. 
기본 LVAS입니다.
수정사항이 있으면 ‘뒤로(B)’ 클릭하여 전 화면으로 전환됩니다.

4. 설치(I)> 버튼을 클릭하여 설치를 시작합니다
설치 유형, 구성요소 등을 확인합니다.
수정사항이 있으면 ‘뒤로(B)’ 클릭하여 전 화면으로 전환됩니다.

5. 파일 설치 진행을 보여줍니다.

6. 설치가 완료되면 종료(F) 버튼을 클릭하여 설치를 종료합니다.

2.2 데이터베이스 설치

영상분석정보 저장을 위한 별도 데이터베이스 설치는 2가지 경우가 있습니다.

2.2.1 전용 시스템에 데이터베이스를 설치/운영

- 전용 시스템에 새로운 데이터베이스를 설치하는 경우에는 MariaDB를 일반 설치 방법과 동일하게 설치합니다.
- 영상분석용 my.ini 파일을 복사하고 시스템에 맞게 메모리 설정을 변경합니다.
- 설치가 끝난 후 ‘leopard’ 데이터베이스를 생성만 하면 됩니다.

2.2.2 기존 데이터베이스 시스템에 추가/운영

기존 DB를 ‘설정DB’로 영상분석정보 저장용 DB는 ‘영상분석DB’로 분리하여 명칭 합니다.

1

2

3

설정DB와 영상분석DB의 데이터와 mysql 설정을 분리 운영합니다.

1 영상분석DB 데이터 경로 생성
영상분석정보를 설정DB와 분리하기 위해 새로운 저장 경로에 디렉토리를 생성합니다.
예) D:\MariaDB\data

2 설정DB 데이터 폴더(C:\Program Files\MariaDB 10.0\data)에서 mysql, performarce_schema 폴더를 새로 생성한 폴더(MariaDB\data)에 복사합니다.
예) D:\MariaDB\data\mysql
예) D:\MariaDB\data\performarce_schema

3 영상분석용 my.ini 파일을 새로 생성한 폴더(MariaDB\data)에 복사합니다. (영상분석정보 저장용 my.ini 파일 수정은 3.2.3에서 설명합니다.)

4 영상분석DB를 운영하기 위해 ‘MySQLVA’ 서비스를 추가합니다. 추가 방법으로 이어집니다.

5 CMD를 우클릭하여 관리자 권한으로 실행합니다.

6 NVR 실행 파일 경로로 이동합니다.
	예) C:\Program Files (x86)\Leopard\NVR2

7 경로에 명령어를 입력합니다.
sc create MySQLVA binPath= "\"C:\Program Files\MariaDB 10.0\bin\mysqld.exe\" \"--defaults-file=D:\MariaDB\data\my.ini\" \"MySQLVA\"" start= auto

8 작업관리자의 서비스에서 ‘MySQLVA’를 찾아 실행합니다.
	- 실행 중 확인 법 : 상태 – 실행 중, PID 번호 부여 확인

9 HeidSQL를 실행하여 4406포트로 로그인하여 ‘leopard’폴더를 생성합니다.  
10 장비에서 설정->영상분석->환경설정->데이터베이스->포트 수정 (4406)

2.2.3 영상분석용 my.ini 설정

(my.ini문서는 설치되어 있는 상태에서 백업을 받거나 사무실로 의뢰하시면 전달해 드리겠습니다.)

1 새로 생성한 폴더의 my.ini을 선택하여 편집을 파일을 엽니다.

2 문서의 상단부분(우측그림 1번 참조)에 있는 데이터 경로를 변경합니다.

1

2

2

3 문서의 상단부분(우측그림 2번 참조)에 있는 port를 4406으로 변경합니다.

4 문서의 중간부분과 끝부분에 ‘key_buffer_size=00G’를 찾아 하드웨어의 메모리의 30% 용량을 입력합니다. (2곳에 입력을 수정합니다.)

3. 화면 구성 및 기능

3.1 설정 화면

프로그램을 실행하면 아래와 같은 화면이 실행됩니다.

1

2

3

4

5

각각의 명칭과 사용 용도를 알아보겠습니다.

1 툴바 : 설정, 상태, 로그 등 기능 선택에 사용합니다.
2 상태표시 창 : 하드웨어 사용량 및 장애 정보를 실시간 나타냅니다.
3 환경설정 및 정보 : 기본적인 설정 및 관리서버 정보를 나타냅니다.
4 제어 판넬창 : VMS를 운영하는데 필요한 설정을 나타냅니다. 
5 리스트 창 : 제어 판넬에 해당된 리스트를 나타냅니다.

3.2 상태 화면

1

2

3

저장분배서버, 장치, 사용자 등 관리 서버에 등록되어 있는 상태들을 나타내는 화면이 아래와 같습니다.

1 툴바 : 설정, 상태, 로그 등 기능 선택에 사용합니다.
2 장치 목록 창 : 저장분배서버, 장치, 사용자 선택합니다.
3 리스트 창 : 장치목록에 해당된 리스트를 나타냅니다.

3.3 로그 화면

1

2

3

각종 로그 등을 나타내는 화면이 아래와 같습니다.

1 툴바 : 설정, 상태, 로그 등 기능 선택에 사용합니다.
2 로그 창 : 여러 로그를 구분되어 있어 해당 로그를 선택합니다.
3 리스트 창 : 선택 로그에 해당된 리스트를 나타냅니다.

3.4 통계 및 보고서 화면

1

2

3

5

4

각종 로그 등을 나타내는 화면이 아래와 같습니다.

1 툴바 : 설정, 상태, 로그 등 기능 선택에 사용합니다.
2 로그 창 : 여러 로그를 구분되어 있어 해당 로그를 선택합니다.
3 통계 창 : 유형별, 시간대별, 정탐/오탐을 그래프로 나타냅니다.
4 검색 설정 창 : 대상과 기간을 설정합니다.
5 리스트 창 : 장치별/유형별로 각각의 내용을 리스트로 보여줍니다.

4. 설정

VMS를 관리하기 위해서는 관리서버에 장치를 등록해야 합니다.

설정에는 저장분배서버, 장치, 영상분석, 연계장치, 사용자, 스토리지, 녹화, 이벤트, 스크린, 사용자 분할 화면, 라이선스 등으로 구성되어 있습니다.

4.1 설정 리스트

툴 바에서 설정 아이콘을 선택하면 아래와 같은 화면 구성을 확인할 수 있습니다.

저장분배서버 : 시스템에 접속할 저장분배서버를 등록합니다.
장치 : 시스템에 접속할 카메라를 등록합니다.
영상 분석 : 영상 분석에 관한 영상분석서버, 카메라를 등록합니다.
연계장치 : 각 회사의 특수기능을 가진 장비와 연동하여 사용할 때 사용합니다. (사전 연동작업이 필요)
사용자 : 등록할 사용자마다 권한을 부여하여 제한적으로 운영  할 수 있습니다.
스토리지 : 영상을 녹화할 저장 장치를 등록합니다.
녹화 : 등록된 카메라의 녹화 형식을 설정합니다.
이벤트 : 입출력 되는 이벤트를 설정합니다.
스크린 : 고.저해상도 전송을 설정합니다.
사용자 분할 화면 : 등록되어 있는 분할화면 이외의 화면을 사용할 때 직접 화면분할을 만들어 사용합니다.
라이선스 : 총 채널 수와 사용중인 채널 수를 그래프로 보여줍니다.

이 매뉴얼에서는 표시한 영상 분석 부분만 설명합니다.

4.2 영상 분석서버 설정 구성 화면

4.2.1 영상 분석_메인 화면

여기에서는 관리서버 사용자 매뉴얼에 있는 내용은 제외하고 영상분석에 대하여 설명합니다.

1

2

3

좌측의 저장분배서버를 클릭하면 아래와 같이 리스트가 나옵니다.

1등록된 저장분배서버 리스트가 나열되어 있습니다.
2장치 등록하거나 수정할 때 사용합니다.
3 데이터 베이스 설정을 보여줍니다.

4.2.2 장치 등록_영상 분석 설정

2

3

1

등록된 카메라의 영상분석을 설정합니다.

1 장치 리스트 : 영상 분석할 장치 리스트를 보여줍니다.
2 객체 설정 : 선택한 카메라에서 이벤트를 발생시킬 관심 객체를 설정합니다.
2 관심 영역 : 선택한 카메라에서 이벤트를 발생시킬 관심 영역과 객체를 설정합니다. 관심 영역이 설정되면 객체 설정에 의한 이벤트가 발생하지 않습니다.
3 검색 : 영상 분석 장치 리스트를 검색합니다.

4.2.3 장치 등록_안면 인식 설정

2

1

분석할 인물의 정보를 입력합니다.
1 인물 리스트 : 분석할 인물의 등록 리스트를 보여줍니다.
2 인물 설정 : 등록할 인물의 정보를 입력합니다.

4.2.4 장치 등록_라이선스

VMS의 영상분석 라이선스 수를 보여줍니다.

- 라이선스 채널 현황 : 라이선스 총 수량과 사용량을 그래프로 보여줍니다.
- 영상분석서버 리스트 : 등록된 영상분석서버 별 라이선스를 보여줍니다.

4.3 영상 분석서버 설정

영상분석은 장치 등록, 영상 분석 설정, 라이선스 등 3가지로 나누어 집니다.

각 메뉴의 명칭을 알아보겠습니다.

4.3.1 장치등록 구성

      - 장치 등록_영상분석서버 리스트

장치 등록의 영상분석서버 리스트입니다.

- 영상분석서버 리스트 : 등록된 영상분석서버 리스트를 보여줍니다.
- 메뉴 : 영상분석서버를 추가, 수정, 삭제를 합니다.

4.3.1.2 장치 등록_장치 리스트

장치 등록의 장치 리스트입니다.

- 장치 리스트 : 선택한 분석 서버에 등록된 장치 리스트를 보여줍니다.
- 메뉴 : 장치를 추가, 수정, 삭제를 합니다.

4.3.1.3 장치 등록_환경설정

데이터베이스 설정을 보여줍니다.

- 데이터베이스 : 영상 분석 로그를 저장할 데이터베이스를 설정합니다. 
별도로 설정하지 않으면 영상 분석 로그는 설정 데이터베이스에 함께 저장됩니다.

4.3.2장치 등록

영상분석서버 리스트, 장치 리스트, 환경설정 3가지가 있습니다.

4.3.2.1 영상 분석 리스트

영상 분석서버 리스트를 등록 및 수정하며 리스트를 보여줍니다.

영상분석의 장치 등록을 선택하면 아래 그림과 같이 영상분석서버 등록리스트가 있습니다.

메뉴의 아래에 있는 추가, 수정, 삭제, 모두삭제를 이용하여 등록, 수정, 삭제를 합니다.

4.3.2.2 영상분석서버 추가

영상분석서버를 등록합니다.

리스트 좌측 하단에 있는 추가 버튼을 클릭하면 아래 그림과 같이 추가 메뉴가 나타납니다.

- 영상분석서버 이름 : 등록할 영상분석서버 이름을 입력합니다. 
- 주소 : 등록할 영상분석서버 IP주소를 입력합니다.
- 웹 포트 : 영상분석서버 웹 포트를 입력합니다. (기본 : 7080)
- 제어 포트 : 영상분석서버 제어 포트를 입력합니다. (기본 : 28999)

4.3.2.3 영상분석서버 수정

영상분석서버의 입력 내용을 수정합니다.

리스트 좌측 하단에 있는 수정 버튼을 클릭하면 아래 그림과 같이 등록된 영상 분석 서버의 수정 메뉴가 나타납니다.

- 영상분석서버 이름 : 등록된 영상분석서버 이름을 수정합니다. 
- 주소 : 등록된 영상분석서버 IP주소를 수정합니다.
- 웹 포트 : 영상분석서버 웹 포트를 수정합니다. (기본 : 7080)
- 제어 포트 : 영상분석서버 제어 포트를 수정합니다. (기본 : 28999)

4.3.2.4 삭제 및 모두 삭제

등록한 영상분석서버를 삭제하는데 사용합니다.

4.3.2.4.1 삭제

입력한 영상분석서버를 선택하고 삭제 버튼을 클릭하면 선택한 영상분석서버를 삭제할 것 인가를 물어보는 창이 활성화됩니다.

삭제하려면 ‘예’ 아니면 ‘아니요’을 선택하면 됩니다.

4.3.2.4.2 모두 삭제

입력한 영상분석서버를 모두 삭제를 하고 싶으시면 모두 삭제 버튼을 클릭 등록한 영상분석서버 전체를 삭제할 것 인가를 물어보는 창이 활성화됩니다.

모두 삭제하려면 ‘예’ 아니면 ‘아니요’을 선택하면 됩니다.

4.3.3 장치 리스트

영상 분석할 카메라 리스트를 등록 및 수정하며 리스트를 보여줍니다.

메뉴의 아래에 있는 추가, 수정, 삭제, 모두삭제를 이용하여 등록, 수정, 삭제를 합니다.

4.3.3.1 장치 추가

영상분석 카메라를 등록합니다.

할당할 분석 서버 선택 후 리스트 좌측 하단에 있는 추가 버튼을 클릭하면 아래 그림과 같이 추가 메뉴가 나타납니다.

4.3.3.1.1 장치 선택

장치 리스트에서 추가를 선택하면 영상분석 할 장치를 선택할 수 있습니다.

1 우측 하단에 있는 추가 버튼을 클릭하면 우측 그림과 같이 장치 선택 메뉴가 활성화됩니다.

2 확인을 클릭하면 장치 선택 메뉴에서 선택한 장치가 장치선택 리스트에 장치가 추가됩니다.

3 반복하여 여러 대의 장치를 지정합니다.

4 장치 선택 리스트에서 필요 없는 장치는 삭제 버튼을 이용하여 삭제할 수 있습니다. 삭제 버턴을 클릭하면 아래 그림처럼 삭제할 것 인가를 물어보는 창이 활성화됩니다.

삭제하려면 ‘예’ 아니면 ‘아니요’을 선택하면 됩니다.

4.3.3.1.2 선택된 장치 수정

선택된 장치의 내용을 설정합니다.

설정 내용은 아래 그림과 같이 6가지가 있습니다.

- 채널 : 영상 분석 카메라 채널을 표시합니다.
- 사용유무 : 영상 분석 사용유무를 선택합니다. ‘사용함’ ‘사용 안함’
- 해상도 : 영상 분석에 사용하는 해상도를 선택합니다. ‘고해상도’ ‘저해상도’
- 프로토콜 : 통신할 프로토콜을 선택합니다. ‘RTSP’ ‘HTTP’
- 번호판 인식 사용 : 차량의 번호판 인식 사용 유무를 체크합니다. (라이선스 구매 후 사용 가능)
                           위 내용을 설정한 후 수정을 클릭합니다.

4.3.3.2 장치 수정

영상분석 장치 설정을 수정합니다.

리스트 좌측 하단에 있는 수정 버튼을 클릭하면 아래 그림과 같이 추가 메뉴가 나타납니다.

수정할 장치를 선택하면 선택된 장치의 설정이 보입니다.
내용을 수정하고 수정 버튼을 클릭합니다.

4.3.3.3 삭제 및 모두 삭제

등록한 장치 리스트를 삭제하는데 사용합니다.

4.3.3.3.1 삭제

입력한 장치 리스트를 선택하고 삭제 버튼을 클릭하면 선택한 장치를 삭제할 것 인가를 물어보는 창이 활성화됩니다.

삭제하려면 ‘예’ 아니면 ‘아니요’을 선택하면 됩니다.

4.3.3.3.2 모두 삭제

입력한 장치 리스트를 모두 삭제를 하고 싶으시면 모두 삭제 버튼을 클릭 등록한 장치 전체를 삭제할 것 인가를 물어보는 창이 활성화됩니다.

모두 삭제하려면 ‘예’ 아니면 ‘아니요’을 선택하면 됩니다.

4.3.3.4 환경설정

아래 그림과 같이 환경설정의 데이터베이스 버튼을 클릭하면 영상분석서버의 데이터 베이스 정보를 보여줍니다.

영상 분석 서버의 데이터 베이스는 환경에 따라 관리서버 내부에 설치하거나 외부에 설치를 합니다.

주소 : 데이터 베이스 설치 서버 IP주소를 입력합니다. 
포트 : 통신할 포트를 입력합니다. (기본 : 4406)
아이디 : 데이터베이스 아이디를 입력합니다.
비밀번호 : 데이터베이스 비밀번호를 입력합니다.
영상분석정보 저장 : 영상분석정보를 지정 위치에 데이터 보관합니다.

4.3.4 영상 분석 설정

영상 분석 설정은 등록된 장치의 객체 및 영역을 설정합니다. 
장치 설정, 지능형 이벤트, 스케줄 3가지로 분류되어 있습니다.

4.3.4.1 장치 설정

객체 설정 메뉴를 통해 이벤트를 발생시킬 객체를 선택할 수 있습니다.
장치 설정을 선택하면 아래 그림과 같은 메뉴가 나옵니다.

2

3

1 장치 리스트 : 영상 분석할 장치 리스트를 보여줍니다.
2 객체 설정 : 선택한 카메라에서 이벤트를 발생시킬 관심 객체를 설정합니다.
2 관심 영역 : 선택한 카메라에서 이벤트를 발생시킬 관심 영역과 객체를 설정합니다. 관심 영역이 설정되면 객체 설정에 의한 이벤트가 발생하지 않습니다.
3 검색 : 영상 분석 장치 리스트를 검색합니다.

4.3.4.1.1 장치 리스트

등록된 영상분석용 카메라 리스트를 보여줍니다.

* 상태 칼럼 종류
이름 : 카메라 이름을 보여줍니다.
주소 : 카메라 IP 주소를 보여줍니다.
사용유무 : 사용 상태를 보여줍니다. (사용함, 사용 안함)
채널 : 영상분석 채널을 보여줍니다.
영상분석서버 이름 : 등록된 영상분석서버 이름을 보여줍니다.
관심영역 : 등록된 영역 수량을 보여줍니다.
지능형 이벤트 : 해당된 지능형 이벤트 이름을 보여줍니다.

4.3.4.1.2 객체 감지

객체 설정을 하려면 해당 카메라를 선택합니다.

우측 하단에 있는 객체설정 버튼을 클릭하면 아래 그림과 같은 메뉴가 활성화됩니다.

57개의 객체 선택이 나옵니다. (업데이트로 수량은 변경됩니다.)

종류로 범주와 객체로 나누며 범주는 사람/행위, 사람/신체 일부, 사람/성별, 연령, 차량/유형, 차량/특징, 차량/일부, 사고/화재, 사물 등 8개의 대분류로 나뉩니다.

스케줄 선택 : 객체 감지 스케줄을 선택합니다.
스케줄은 항상, 스케줄에서 설정하면 리스트로 보입니다. (설정 방법은 스케줄에서 설명하겠습니다.)

** 객체 인식 종류

- 흡연 : 담배 피는 행위
- 주고받기 : 물건 등을 건네는 행위
- 허리 숙이기 : 허리 숙여 물건을 줍거나 버리는 행위
- 앉기 : 앉아서 물건을 줍는 행위
- 월담 : 장애물 등을 넘는 행위
- 쓰러짐 : 쓰러져 있는 행위
- 차량 문 열거나 닫기 : 차량의 문을 여는 행위나 닫는 행위
- 차량 트렁크 열기 : 차량의 트렁크를 열거나 닫는 행위
- 자전거 탄 사람 : 자전거를 타고 가는 사람
- 자전거 끌고 가는 사람 : 자전거를 끌고 걸어가는 사람
- 오토바이 탄 사람 : 오토바이를 타고 가는 사람
- 앞 얼굴 : 얼굴의 앞모습
- 옆 얼굴 : 얼굴의 옆모습
- 뒷모습 : 머리 뒷모습
- 어린이,아기 : 성별이 구분이 안 되는 어린 아이
- 10대여자 : 10대 어린 여학생
- 20대여자 : 20대 젊은 여자
- 30대여자 : 30대 여자
- 40대여자 : 40대 여자
- 50대여자 : 50대 여자
- 60대여자 : 60대 여자
- 70대이상여자 : 70대이상 여자
- 10대남자 : 10대 어린 남학생
- 20대남자 : 20대 젊은 남자
- 30대남자 : 30대 남자
- 40대남자 : 40대 남자
- 50대남자 : 50대 남자
- 60대남자 : 60대 남자
- 70대이상남자 : 70대이상 남자
- 사람(미분류) : 성별이 구분이 안 되는 사람
- 승용차 : 차량 종류 구분

- 트럭 : 차량 종류 구분
- 택시 : 차량 종류 구분
- 버스 : 차량 종류 구분
- SUV : 차량 종류 구분
- 승합차 : 차량 종류 구분
- 소방차 : 차량 종류 구분
- 경찰차 : 차량 종류 구분
- 구급차 : 차량 종류 구분
- 오토바이 : 사물 종류 구분
- 자전거 : 사물 종류 구분
- 킥보드 : 사물 종류 구분
- 유모차,휠체어 : 사물 종류 구분
- 문이 열린 차량 : 차량의 문이 열린 상태
- 번호판 : 차량 번호판 구분
- 불꽃 : 화재 불꽃 구분
- 연기 : 화재 연기 구분
- 후드 : 후드 옷을 입은 상태
- 모자 : 모자를 쓴 상태
- 마스크 : 얼굴의 마스크 착용 상태
- 헬멧 : 헬멧을 쓴 상태
- 가방 : 가방을 들거나 맨 상태
- 수하물가방 :  물건이 들어 있는 가방을 든 상태
- 펼친 우산 : 펼친 우산을 쓴 상태
- 접힌 우산 : 접힌 우산을 든 상태
- 강아지(개) : 개와 같이 4족 보행 동물

4.3.4.1.2 관심 영역 설정

관심 영역 설정을 통해 관심 영역에 객체가 나올 때만 이벤트를 발생시킵니다. 관심 영역이 설정되면 객체 설정에 의한 이벤트는 발생하지 않습니다.

관심 영역 버튼을 클릭하면 아래 그림과 같이 영역 설정 메뉴가 활성화됩니다.

관심영역은 영역 추가/삭제, 침입설정 2가지로 설정을 합니다.

4.3.4.1.2.1 영역 추가/삭제

이 메뉴는 영역을 추가하거나 삭제하는 메뉴입니다.

* 화면에 영역을 추가합니다. (화면의 영역은 최대 10개까지 추가할 수 있습니다.)

- 영역 추가 : 화면에 마우스 커서를 올려놓고 클릭을 하여 영역을 만들고 마지막 지점은 우클릭하여 마무리를 합니다.
- 영역의 면적은 제한이 없으며 중복도 가능합니다.
- 선택 영역 삭제 : 지울 영역의 박스를 선택하고 선택 영역 삭제를 클릭하면 삭제됩니다.
- 모든 영역 삭제 : 영상의 여러 영역을 한번에 지울 때 모든 영역 삭제를 클릭하면 모든 영역을 지웁니다.
- 선택된 영역과 선택 안된 영역은 색상으로 구분합니다.
      (선택된 영역 : 파란색, 선택 안된 영역 : 연두색)

4.3.4.1.2.2 침입설정

이 메뉴는 관심 영역 내에서 객체 설정하는 메뉴입니다.

설정할 영역을 클릭하시면 메뉴가 활성화됩니다.

- 객체 설정은 위에서 설명한 것과 동일하게 설정합니다.
- 관심영역 타입 : 영역의 특성을 설정합니다. (일반, 도로, 담장)
- 객체 침입 부위 : 객체의 부분을 설정합니다. (전체, 상단, 하단, 좌측, 우측)
- 크기 : 객체의 침투 크기를 입력합니다. (1~100)
- 민감도 : 영역을 침범하였을 때의 민감도를 입력합니다. (1-민감~100-둔감)

4.3.4.2 지능형 이벤트

이벤트 형식을 미리 만들어 설정하는 메뉴입니다.

화면 구성은 아래 그림과 같습니다.

구성은 상단의 리스트와 하단의 설정으로 나누어집니다.

4.3.4.2.1 지능형 이벤트 설정

이벤트 설정 내용을 입력합니다.

이름 : 이벤트 이름을 입력합니다.
설정 프리셋 : 지정된 설정값을 자동으로 입력됩니다.
클래스 : 객체를 선택합니다. (중복 선택 가능)
유지시간 : 이벤트 행위 유지시간을 입력합니다. (초 단위)
감지방식 : 일반 감지와 영상분석으로 물체의 발생 및 소멸을 감지합니다.
자동 방송 : 방송할 음원을 선택합니다.
객체침입부위 : 객체 감지시 감지 부위를 선택합니다. (전체, 상단, 하단, 좌측, 우측 5단계로 나누어짐)
크기 (1~100) : 감지 크기를 선택합니다.
민감도 (1:민감 ~ 100:둔감) : 감지

4.3.4.2.2 지능형 이벤트 추가

지능형 이벤트 설정 내용을 리스트에 추가합니다

설정 내용을 입력하고 추가 버튼을 클릭합니다.
우측 하단에 있는 적용 버튼을 클릭하면 추가가 됩니다.

4.3.4.2.3 지능형 이벤트 수정

입력된 지능형 이벤트를 수정합니다.

입력된 리스트를 선택하고 내용을 수정합니다.
내용 수정이 완료되면 수정 버튼을 클릭하고 적용을 클릭하면 수정됩니다.

4.3.4.2.4 지능형 이벤트 삭제

설정한 리스트를 삭제합니다.

입력된 리스트를 선택하고 삭제를 클릭하면 리스트에서 삭제됩니다.
적용을 클릭하면 완전 삭제됩니다.

4.3.4.3 스케줄

지능형 영상 분석 시간을 설정합니다.

화면 구성은 아래 그림과 같습니다.

구성은 상단의 리스트와 하단의 스케줄 정으로 나누어집니다.

4.3.4.3.1 스케줄 설정

영상분석 스케줄 시간표를 작성합니다.

- 이름 : 입력할 스케줄 이름을 입력합니다.
- 우측 하단에 있는 사용함과 사용 안함을 이용하여 시간표를 작성합니다.
   (30분단위로 칸을 설정하면 됩니다.)
- 시간표를 작성하면 적용을 클릭합니다.

* 스케줄 시간표가 작성이 되어야 장치설정에서 객체 감지의 스케줄 선택 란에 리스트로 보여집니다.

4.3.4.3.2 스케줄 추가

지능형 이벤트 설정 내용을 리스트에 추가합니다

설정 내용을 입력하고 추가 버튼을 클릭합니다.
우측 하단에 있는 적용 버튼을 클릭하면 추가가 됩니다.

4.3.4.3.3 스케줄 수정

입력된 지능형 이벤트를 수정합니다.

입력된 리스트를 선택하고 내용을 수정합니다.
내용 수정이 완료되면 수정 버튼을 클릭하고 적용을 클릭하면 수정됩니다.

4.3.4.3.4 스케줄 삭제

설정한 리스트를 삭제합니다.

입력된 리스트를 선택하고 삭제를 클릭하면 리스트에서 삭제됩니다.
적용을 클릭하면 완전 삭제됩니다.

4.3.5 안면인식 설정

안면인식 설정은 인물의 안면을 등록하여 분석하는 기능입니다.

4.3.5.1 설정화면 구성

안면 인식을 위한 등록으로 화면 구성은 아래 그림과 같습니다

구성은 상단의 리스트와 하단의 인물설정으로 나누어집니다.

4.3.5.2 인물 설정

안면 인식의 인물을 등록합니다.

- 이미지 : 경로를 선택하여 등록할 사람의 사진을 등록합니다.
- 이름 : 등록할 사람의 이름을 입력합니다.
- 회사명 : 등록할 사람의 회사명을 입력합니다.
- 부서 : 등록할 사람의 부서를 입력합니다.
- 직위 : 등록할 사람의 직위를 입력합니다.
- 성별 : 등록할 사람의 성별을 입력합니다.
- 연락처 : 등록할 사람의 전화번호를 입력합니다.
- 설명 : 등록할 사람에 대한 세부 설명을 입력합니다.

4.3.5.3 인물 추가

인물 설정 내용을 리스트에 추가합니다

설정 내용을 입력하고 추가 버튼을 클릭합니다.
우측 하단에 있는 적용 버튼을 클릭하면 추가가 됩니다.

4.3.5.4 인물 수정

입력된 인물 설정 내용을 수정합니다.

입력된 리스트를 선택하고 내용을 수정합니다.
내용 수정이 완료되면 수정 버튼을 클릭하고 적용을 클릭하면 수정됩니다.

4.3.5.5 인물 삭제

등록된 인물을 삭제합니다.

입력된 리스트를 선택하고 삭제를 클릭하면 리스트에서 삭제됩니다.
적용을 클릭하면 완전 삭제됩니다.

4.3.6 라이선스

영상 분석 서버의 라이선스 현황을 보여줍니다.

- 라이선스 총 채널 수를 보여줍니다.
- 원형 그래프로 사용 중인 채널 수, 남은 채널 수를 색상으로 구분하여 보여줍니다.
- 영상분석서버 리스트에 영상분석서버별로 라이선스 현황을 구분하여 보여줍니다.

5. 상태 모니터링

저장분배서버와 카메라의 상태를 모니터링 할 수 있습니다.

상태 아이콘을 선택하면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

1 좌측은 장치 목록을 표시합니다.
               - 저장분배서버, 영상분석서버, 장치, 사용자 4가지 상태를 모니터링 할 수 있습니다.

2 우측은 장치에 대한 상세 상태를 표시합니다.
                - 목록에 대한 상세 리스트를 보여줍니다.

5.1 영상분석서버 상태

장치목록에서 영상분석서버를 선택합니다.

영상분석서버 리스트에서 상태를 모니터링 할 수 있습니다.

5.1.1 영상분석서버 화면 구성

영상분석서버 상태를 모니터링 할 수 있습니다.

* 상태 칼럼 종류
1 영상분석서버 이름 : 등록 할 때 입력한 서버의 이름을 보여줍니다.
2 주소 : 등록 할 때 입력한 서버의 IP주소를 보여줍니다.
3 버전 : 설치되어 있는 LVAS의 버전을 보여줍니다.
4 CPU 사용률 : CPU 사용률을 %로 보여줍니다.
5 전체 메모리 : 영상분석서버의 전체 메모리를 GB로 보여줍니다.
6 사용 메모리 : 영상분석서버의 사용 메모리를 GB로 보여줍니다.
7 입력 트래픽 : 입력되는 카메라 트래픽을 Mbps로 보여줍니다.
8 출력 트래픽 : 출력되는 카메라 트래픽을 Mbps로 보여줍니다.
9 전체 카메라 수 : 등록된 영상분석 카메라 수를 보여줍니다.
10 연결 안된 카메라 수 : 등록된 영상분석 카메라 중 장애가 있는 카메라 수를 보여줍니다.

5.1.2 분석서버

상태에서 분석서버를 선택합니다.

GPU 리스트, 장치 리스트를 보여줍니다.

5.1.2.1 GPU 리스트

사용중인 GPU 상태를 보여줍니다.

* 상태 칼럼 종류
1 버스 ID : 메인 보드 사용 슬롯 ID를 보여줍니다.
2 모델명 : 사용중인 GPU 모델명을 보여줍니다.
3 GPU 사용률 : GPU 사용량을 %로 보여줍니다.
4 전체 메모리 : 전체 메모리를 GB로 보여줍니다.
5 사용 메모리 : 영상분석서버의 사용 메모리를 GB로 보여줍니다.

5.1.2.2 장치 리스트

설정된 카메라 리스트와 상태를 보여줍니다.

상태 칼럼 종류
1 이름 : 카메라 이름을 보여줍니다.
2 주소 : 카메라의 IP주소를 보여줍니다.
3 채널 : 카메라 등록 시 부여된 영상분석 채널을 보여줍니다.
4 사용유무 : 영상분석 사용 유무를 o x로 보여줍니다.
5 관심 영역 : 등록된 영역 수량을 보여줍니다.
6 지능형 이벤트 : 등록된 지능형 이벤트를 보여줍니다.
7 연결 : 카메라 연결 상태를 o x로 보여줍니다.
8 해상도 : 영상분석 해상도를 보여줍니다. (고해상도, 저해상도)
9 비트 레이트 : 카메라 통신 용량을 보여줍니다.
10 프레임레이트 : 카메라 연결 프레임 수를 보여줍니다.
11 검색 : 영상분석 카메라 검색을 도와 줍니다.

5.1.2.3 장치 리스트 검색

1

2

3

4

5

등록된 장치 리스트를 편리하게 찾는데 도움을 줍니다.

1 분류 : 장치, 주소, 지능형 이벤트 등으로 장치를 선택합니다.
2 입력창 : 분류에 대한 내용을 입력합니다.
3 지우기 : 입력한 내용을 지웁니다.
4 찾기 : 입력한 내용을 찾아 리스트에 반전으로 표시합니다.
5 필터링 : 입력한 내용을 찾아 리스트에 카메라만 표시합니다.

5.1.2.4 백업

영상분석서버 상태값을 백업하려면 상태창 오른쪽 하단에 있는 백업 버튼을 클릭하고 저장할 경로와 이름을 입력하시면 엑셀 화일 (xxx.csv) 로 백업이 됩니다.

6. 로그

VMS시스템의 이벤트 로그를 확인할 수 있습니다.

3

1

2

로그 아이콘을 선택하여 이벤트 로그, 영상분석서버 로그를 선택하면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

1 좌측은 로그 종류를 표시합니다.
               - 이벤트 로그, 장애 로그, 저장분배서버 로그, 영상분석서버 로그, 재생 사용자 로그, 사용자 로그 
                  6가지 로그와 통계 및 보고서를 표시합니다.
2 우측은 로그 리스트를 표시합니다.
                - 검색한 로그를 보여줍니다.
3 우측 하단에 검색, 백업 버튼이 있습니다.
                - 로그 검색이나 검색된 로그를 백업하는데 사용합니다.

** 여기에서는 이벤트 로그, 영상분석서버 로그 2가지를 설명합니다.

6.1 이벤트 로그

등록된 모든 카메라에 대하여 이벤트 발생 로그를 검색할 수 있습니다.

이벤트 검색 옵션은 ‘모두’, ‘일반’, ‘저장서버’, ‘영상분석’, ‘연동’, ‘장애’ 등의 옵션을 선택적으로 적용하여 검색을 진행할 수 있습니다.

이벤트 로그 검색 옵션

이벤트 로그 검색 결과

6.2 영상분석서버 로그

영상분석서버의 로그 기록을 검색할 수 있습니다.

선택 옵션은 ‘모두’, ‘프로그램’ 등 옵션을 선택적으로 적용하여 검색을 진행할 수 있습니다.

영상분석서버 로그 검색 옵션

영상분석서버 로그 검색 결과

6.3 통계 및 보고서

영상분석서버의 통계 및 보고서를 볼 수 있습니다.

로그 아이콘을 선택하고 통계 및 보고서를 선택하면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

1

2

4

3

화면은 그래프로 나타내는 통계부분과 장치별로 리스트로 나타냅니다.
1 메뉴 : 통계 및 보고서를 표시합니다.
               - 로그의 종류, 통계 및 보고서를 표시합니다.
2 그래프 : 유형별, 시간대별, 정탐/오탐별로 3가지를 동시에 표시합니다.
                - 원형그래프, 박대형 그래프로 표출합니다.
3 검색 : 검색을 설정합니다.
                - 대상 및 기간을 설정합니다.
4 리스트 : 장치별 및 유형별로 리스트를 표출합니다.

6.3.1 검색 설정

검색할 대상과 시간대를 설정합니다.

- 검색 대상 설정 : 장치별, 유형별 2가지로 표출할 수 있습니다.

- 달력 : 검색을 설정한 날짜를 표출합니다. (검색 날짜는 파랑색으로 반전되어 있습니다.)

- 기간 검색 : 1주일, 1개월, 3개월, 기간설정 4가지가 있습니다. (기간 설정을 선택하면 우측 그림과  같이 기간을 입력할 메뉴가 활성화 됩니다.)

- 사용자 기간 설정 : 시작 날짜와 종료 날짜를 선택하여 입력하거나 화살표를 이용하여 날짜를 설정합니다.

6.3.2 그래프 표출

표출은 유형별 발생, 시간대별 발생, 정탐/오탐 3가지로 표현합니다.

1 유형별 발생

지능형 이벤트에 등록된 유형을 원형 그래프로 보여줍니다.

2 시간대별 발생

지능형 이벤트에 등록된 유형을 시간대별로 작성하여 색깔로 구분하여 보여줍니다.

3 정탐/오탐

지능형 이벤트에 등록된 유형의 정탐과 오탐을 구분하여 보여줍니다.

6.3.3 검색 리스트

검색 설정에서 장치별, 유형별을 선택하면 아래 그림과 같이 보여줍니다.

위 그림과 같이 카메라 이름, 유형 이름, 이벤트 발생, 정탐수, 오탐수, 정확도(%), 자동방송 해결수, 미해결, 해결율(%), 수동방송 해결수, 미해결, 해결율(%) 등을 수식으로 보여줍니다.

-

1

2

3

4

5

검색

등록된 장치 리스트를 편리하게 찾는데 도움을 줍니다.

1 분류 : 장치, 주소, 영상분석서버, 지능형 이벤트 등으로 장치를 선택합니다.
2 입력창 : 분류에 대한 내용을 입력합니다.
3 지우기 : 입력한 내용을 지웁니다.
4 찾기 : 입력한 내용을 찾아 리스트에 반전으로 표시합니다.
5 필터링 : 입력한 내용을 찾아 리스트에 카메라만 표시합니다.

7. 문제 해결 방법(FAQ)

고장으로 오인할 수 있는 문제를 간단한 조치로 해결할 수 있습니다.

- 영상이 표출되지 않고 “연결중” 상태로 나오는 경우.

  - 라이브화면에서 해당 카메라의 영상을 확인합니다.

    - 접속 중으로 나오는 영상을 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 Ping 테스트를 합니다.

Ping 연결이 안 된다면 네트워크 상태가 좋지 않거나 연결이 끊어진 경우일 수 있습니다.

(관리자에게 문의 요청)

    - Ping이 정상적으로 연결이 된다면 카메라 설정의 문제일 수 있습니다.

마우스 오른쪽 버튼을 누른 후 카메라 웹 페이지로 들어가서 설정상태를 확인합니다.

설정 값 과 설정방법은 관리자 또는 업체에 문의)

  - 상태에서 해당 카메라의 정보를 확인합니다.

    - 카메라가 사용 안 함 (X)으로 설정되어 있는지 확인합니다. 사용 안 함으로 설정되어 있다면

사용함으로 설정하여 영상이 정상적으로 표출되는지 확인합니다.

    - 고해상도 연결 / 저해상도 연결 / 녹화에 X 표시가 되어 있다면 네트워크 상태가 좋지 않거나

연결이 끊어진 경우일 수 있습니다. (1-1의 2와 동일한 방법으로 해결)

- 다수 또는 전체 영상이 접속중인 상태로 나오는 경우.

  - 모니터링 하는 장소의 네트워크 상태가 좋지 않거나 네트워크 연결이 끊어진 경우일 수 있습니다.

(네트워크 관리자에게 문의)

  - 네트워크에 문제가 없다면 저장분배서버 문제일 수 있으므로 해당 업체에 연락바랍니다.