Leopard Management

장애 관리 추가 편 사용자 매뉴얼 (버전 2.1.18.xx)_v2004

기술문의 E-mail  support@naiz.co.kr

Leopard NVR 은 CCTV 영상을 모니터링 및 녹화, 재생하는 장비입니다.

목차

1. 개정 이력	1

2. 프로그램 시작	2

2.1 소개	2

2.2 실행 아이콘	3

2.3 인증키 삽입	3

2.4 비밀 번호 입력	4

3. 화면 구성 및 기능	5

3.1 설정 화면	5

3.2 상태 화면	6

3.3 로그 화면	7

4. 설정	8

4.1 설정 리스트	8

4.2 이벤트 설정	9

4.2.1 이벤트 입력	9

4.2.2 이벤트 동작	15

4.2.3 이벤트 맵	28

5. 상태 모니터링	29

5.1 저장분배서버 상태	30

5.2 장치 상태	31

5.3 장애 발생	32

5.4 장애 리스트	33

5.5 장애 통계	36

6. 로그	37

6.1 장애 로그 검색	38

6.2 장애 로그 확인	39

1. 개정 이력

| 개정 번호 | 제 개정일자 | 제 개정 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2020.04 | 최초 작성 |  |

2. 프로그램 시작

2.1 소개

Leopard VMS는 관리서버 (Leopard Management)의 장애 관리 시스템에 대한 사용매뉴얼 입니다.

Leopard Management 의 기본 사용법은 사용 매뉴얼을 사용하시고 추가 기능인 장애관리 시스템만 설명합니다.

장애관리 시스템은 관리서버에 등록된 카메라의 이상 유무를 실시간 체크하여 경고를 팝업 창으로 알려주고 장애이력을 관리합니다.

2.2 실행 아이콘

바탕화면에 아이콘을 실행 하십시오. (Management PC가 구동되면 자동 실행 됩니다.)

(장애 관리 시스템은 따로 실행 없이 관리 프로그램에 포함되어 있습니다.)

2.3 인증키 삽입

제품과 함께 동봉된 USB 키를 PC 의 USB Port에 삽입해야만 프로그램이 정상적으로 동작합니다.

USB키가 제대로 인식하지 못한 경우 프로그램을 재 시작한 후 다시 확인합니다.

장애진단 시스템은 USB 키에 라이선스가 승인이 되면 자동으로 메뉴가 실행 됩니다.

※ 인증에 실패하면 다음과 같은 메시지가 나옵니다.

예(Y) : 전자키를 등록하는 메뉴가 나옵니다.

아니요(N) : 메뉴를 나가서 USB 키를 확인 후 Management 프로그램을 다시 실행 합니다.

2.4 비밀 번호 입력

프로그램 실행시 비밀번호 입력창이 다음과 같이 활성화 됩니다.

- 설정한 비밀번호를 적확히 입력하시고 확인을 클릭하시면 프로그램이 실행합니다.

(기본 비밀번호 : admin)

3. 화면 구성 및 기능

3.1 설정 화면

프로그램을 실행하면 아래와 같은 화면이 실행됩니다.

각각의 명칭과 사용 용도를 알아 보겠습니다.

설정화면은 관리서버 화면과 동일합니다.

3

2

5

4

1

1 툴바 : 설정, 상태, 로그 등 기능 선택에 사용합니다.

2 상태표시 창 : 하드웨어 사용량 및 장애 정보를 실시간 나타냅니다.

3 환경설정 및 정보 : 기본적인 설정 및 관리서버 정보를 나타냅니다.

4 제어 판넬창 : VMS를 운영하는데 필요한 설정을 나타냅니다.

5 리스트 창 : 제어 판넬에 해당된 리스트를 나타냅니다.

3.2 상태 화면

저장분배서버, 장치, 장애 통계, 사용자 등 관리 서버에 등록되어 있는 상태들을 나타내는 화면이 아래와 같습니다.

1

2

3

4

1 툴바 : 설정, 상태, 로그 등 기능 선택에 사용합니다.

2 장치 목록 창 : 저장분배서버, 장치, 장애 통계, 사용자 항목이 있습니다.

3 리스트 창 : 장치목록에 해당된 리스트를 나타냅니다.

4 장애 리스트 : 장애 발생 리스트를 표출합니다.

3.3 로그 화면

각종 로그 등을 나타내는 화면이 아래와 같습니다.

3

2

1

1 툴바 : 설정, 상태, 로그 등 기능 선택에 사용합니다.

2 로그 창 : 이벤트 로그, 장애 로그, 저장분배서버 로그, 재생 사용자 로그, 사용자 로그로 해당 로그를 선택합니다.

3 리스트 창 : 선택 로그에 해당된 리스트를 나타냅니다.

4. 설정

VMS를 관리 서버의 장애관리 시스템은 따로 설정이 필요 없습니다.

설정에는 저장분배서버, 장치, 연계장치, 사용자, 스토리지, 녹화, 이벤트, 스크린, 사용자 분할 화면, 라이선스 등으로 일반 관리서버와 동일합니다.

4.1 설정 리스트

툴 바에서 설정 아이콘을 선택하면 아래와 같은 화면 구성을 확인 할 수 있습니다.

저장분배서버 : 시스템에 접속할 저장분배서버를 등록합니다.

장치 : 시스템에 접속할 카메라를 등록합니다.

연계장치 : 각 회사의 특수기능을 가진 장비와 연동하여 사용할 때 사용합니다. (사전 연동작업이 필요)

사용자 : 등록할 사용자마다 권한을 부여하여 제한적으로 운영  할 수 있습니다.

스토리지 : 영상을 녹화할 저장 장치를 등록합니다.

녹화 : 등록된 카메라의 녹화 형식을 설정합니다.

이벤트 : 입출력 되는 이벤트를 설정합니다.

스크린 : 고.저해상도 전송을 설정합니다.

사용자 분할 화면 : 등록되어있는 분할화면 이외의 화면을 사용할 때 직접 화면분할을 만들어 사용합니다.

라이선스 : 총 채널 수와 사용중인 채널 수를 그래프로 보여줍니다.

4.2 이벤트 설정

이벤트 입력과 이벤트 동작을 등록하고 이벤트 맵을 설정할 수 있습니다. 3가지를 모두 설정해야 정상 동작합니다.

4.2.1 이벤트 입력

설정에서 이벤트 항목의 입력을 선택합니다.

이벤트 입력 리스트를 확인합니다.

. 리스트 : 이벤트 입력 리스트가 표기 되어 있습니다.

. 메뉴 : 이벤트 입력에 필요한 추가, 수정, 삭제, 모두 삭제 4가지의 메뉴가 있습니다.

4.2.1.1 추가

1 신규 이벤트를 입력하려면 오른쪽 하단에 있는 추가 버튼을 선택합니다.

2 이벤트 입력 추가 메뉴가 팝업 됩니다.

3 이벤트 이름을 입력합니다.

4 이벤트 종류를 클릭하시면 현재 연동되어 있는 이벤트 입력 리스트가 열거되어 있습니다.

여기에서는 대표적인 Camera만 설명하고 나머지는 별도 파일로 제공합니다. (필요하신 업체는 표지에 표기된 기술 E Mail로 접수해 주세요.)

5 카메라 선택은 단일 카메라를 선택할 수도 있고 모든 카메라에 적용할 수도 있습니다.

6 이벤트 종류에서 필요한 이벤트에 체크를 하시고 추가 버튼을 클릭하면 등록이 됩니다.

4.2.1.2 수정

등록한 이벤트를 수정하려면 해당 이벤트를 선택하고 수정 버튼을 클릭하세요.

이벤트 입력 수정 창이 팝업 됩니다.

카메라 선택, 이벤트 선택 등 수정할 곳을 수정하고 수정 버튼을 클릭하시면 됩니다.

4.2.1.3 이벤트 삭제 및 모두 삭제

- 리스트를 선택하시고 ‘삭제’ 버튼을 클릭하시면 삭제가 됩니다. (삭제는 신중하게 결정 하세요)

- 리스트 전체를 삭제 할 때 ‘모두 삭제’ 버튼을 누르면 다시 한번 삭제여부를 물어 볼 때 ‘예’ 버튼을 누르면 리스트 전체가 삭제 됩니다.

4.2.1.4 Server Failure 설정

Server Failure 설정 방법에 대하여 알아봅니다.

- 이벤트 이름을 입력합니다.
- 이벤트 종류에서 Server Failure를 선택합니다.
- 장애 관리할 서버를 선택합니다.
- 장애 종류를 선택합니다. (장애 종류는 8종류가 있습니다.)
- 지속시간을 입력합니다. (기본 : 300)

4.2.1.5 Device Failure 설정

Device Failure 설정 방법에 대하여 알아봅니다.

- 이벤트 이름을 입력합니다.
- 이벤트 종류에서 Device Failure를 선택합니다.
- 장애 관리할 카메라를 선택합니다.
- 장애 종류를 선택합니다. (장애 종류는 4종류가 있습니다.)
- 지속시간을 입력합니다. (기본 : 300)

4.2.2 이벤트 동작

설정에서 이벤트 항목의 동작을 선택합니다.

이벤트 동작 리스트가 활성화 됩니다.

1신규 이벤트 동작을 입력하려면 오른쪽 하단에 있는 추가 버튼을 선택합니다.

2 이벤트 동작 추가 메뉴가 팝업 됩니다.

3 이벤트 이름을 입력합니다.

4이벤트 종류를 클릭하시면 현재 연동되어 있는 동작 리스트가 열거되어 있습니다.

5 클라이언트 정보 : 동작 되는 장비의 IP와 포트를 입력합니다.

6 해당 정보를 입력합니다.

7 추가 버튼을 클릭하여 설정을 완료 합니다.

4.2.2.1 이벤트 동작 Popup

이벤트 발생시 영상 화면을 띄웁니다.

- 팝업 화면 선택 : 1x1 또는 2x2를 선택합니다.

1x1 : 1화면으로 팝업

2x2 : 4화면으로 분할되어 팝업

- 카메라 선택 : 이벤트 발생 채널 또는 설정할 카메라를 선택합니다.

(1x1 : 1대선택, 2x2 : 4대까지 선택)

- 새 팝업 윈도우 실행 : 새 팝업으로 영상 윈도우를 열어 줍니다.

- 창을 최상위로 설정 : 다른 창보다 위에 보이도록 설정 합니다.

- 자동 닫힘 사용 : 이벤트 발생시 지정시간 후 자동으로 닫힘 사용을 설정 합니다.

- 닫힘 시 첫번째 카메라 프리셋 이동 :  팝업 창이 닫히면서 카메라가 지정한 프리셋 위치로 이동 합니다.

- 저해상도 사용 : 팝업화면이 몇 개의 이상일 때 저해상도를 사용할지를 선택합니다.

- 입력이 완료되면 추가 버튼을 클릭하고 닫기 버튼을 클릭하여 입력을 완료 합니다.

4.2.2.2 이벤트 동작 AlarmSound를 선택한 경우

이벤트 발생시 음성으로 경고음을 발생합니다.

- 경고음 : 경로를 통해 .WAV음원 파일을 찾아 선택합니다.

- 알람팝업 시 반복 재생 : 선택한 음원을 반복하여 재생 합니다.

- 반복시간 사용 : 음원 반복을 설정 시간 동안  재생 합니다.

- 반복 시간 : 음원의 반복 시간 설정 합니다.

- 이벤트 발생 장치 : 이벤트 발생 채널 또는 설정할 카메라를 선택합니다.

- 입력이 완료되면 추가 버튼을 클릭하고 닫기 버튼을 클릭하여 입력을 완료 합니다.

4.2.2.3 이벤트 동작 Preset을 선택한 경우

이벤트 발생시 지정 카메라를 특정위로 이동합니다.

- 카메라 선택 : 이벤트 발생 채널 또는 설정할 카메라를 선택합니다.

- 프리셋 번호 : 이벤트 발생시 선택 카메라의 지정된 위치로 이동합니다.

- 투어 종료 : 이벤트 발생시 동작하고 있는 카메라의 투어를 종료 합니다.

- 입력이 완료되면 추가 버튼을 클릭하고 닫기 버튼을 클릭하여 입력을 완료 합니다.

4.2.2.4 이벤트 동작 EnableAudio를 선택한 경우

이벤트 발생시 발생 채널의 오디오를 말하거나 들을 수 있습니다.

- 카메라 선택 : 이벤트 발생 채널 또는 설정할 카메라를 선택합니다.

- 마이크 (말하기) : 마이크로 말하기 사용을 선택 합니다.

- 스피커 (듣기) : 스피커로 듣기를 선택 합니다.

- 입력이 완료되면 추가 버튼을 클릭하고 닫기 버튼을 클릭하여 입력을 완료 합니다.

4.2.2.5 이벤트 동작 ForcedRecording을 선택한 경우

이벤트 발생시 녹화 모드를 지정할 수 있습니다.

- 카메라 선택 콤보 박스에서 카메라를 선택합니다.

- 녹화타입을 설정합니다.

- 녹화 타입 : * 시간 - 이벤트 발생 시 녹화 시간 설정 합니다.

* 이벤트 – 이벤트 발생 시 최대 녹화 시간 설정 합니다.

- 녹화 시간 : 시간 설정 시 이벤트 발생 후 설정 한 시간만큼 강제 녹화를 진행합니다

<이벤트 녹화타입 : 시간>

<이벤트 녹화타입 : 이벤트>

4.2.2.6 이벤트 동작 MobileNotification을 선택한 경우

이벤트 발생시 모바일 앱에 알람을 전송합니다.

- 이벤트 종류를 선택 합니다.

- 모바일 연동으로 알람 발생 시 모바일의 Magpie앱으로 이벤트 정보를 전송합니다

4.2.2.7 이벤트 동작 Alarm Output Device를 선택한 경우

이벤트 발생시 지정 장비로 알람 출력을 합니다.

- 장치 정보를 입력합니다.

- 장치 정보는 카메라 장치와 ET0808 2가지가 있습니다.

* 카메라 장치 : 카메라의 알람 출력을 이용합니다.

- 모델명 : 카메라 장치를 선택합니다.

- 카메라 선택 : 알람 출력할 카메라를 선택합니다.

- 타입 : Toggle - 신호 발생시 출력이 유지가 됩니다.

Trigger – 신호 발생시에만 출력이 유지 됩니다. (유지 시간 설정이 없음)

- 유지 시간 : Toggle 접점 출력시 상태값을 유지합니다.

- 팝업 닫을 때 같이 종료 : 영상 팝업 종료 시 같이 종료 됩니다.

* ET0808 : 알람 출력 장치를 이용합니다.

ET0808은 장치 IP주소, 포트, ID, PW, 출력 번호, 타입, 유지시간을 입력해야 합니다.

- 모델명 : 접점 출력 장치(ET0808)를 선택합니다.

- 장치 주소 : 출력 장치의 IP주소를 입력합니다. (기본 : 192.168.1.2)

- 장치 포트 : 통신 사용 포트를 입력합니다. (기본 : 80)

- 장치 아이디 : 출력 장치의 아이디를 입력합니다. (기본 : root)

- 장치 비밀번호 : 출력 장치의 비밀번호를 입력합니다. (기본 : pass)

- 알람번호 : 출력 장치의 접점 출력 채널을 입력합니다. (출력 채널 1 ~ 8 선택)

- 타입 : Toggle - 신호 발생시 출력이 유지가 됩니다.

Trigger – 신호 발생시에만 출력이 유지 됩니다. (유지 시간 설정이 없음)

- 유지 시간 : Toggle 접점 출력시 상태값을 유지합니다.

4.2.2.8 이벤트 동작 USB Warning Light를 선택한 경우

이벤트 발생시 경광등을 동작시킵니다.

- 장치 정보를 입력합니다.

- 장치정보는 경광등과 부저, 테스트 3가지로 나누어져 있습니다.

* 경광등 내용 설정 : 사용 유무, 깜빡임 속도를 설정 합니다. (1 ~ 15 단계로 구분)

* 부저 내용 설정 : 사용유무, 부저 속도, 동작시간을 설정 합니다. (1 ~ 15 단계로 구분)

* 팝업 닫을 때 같이 종료 : 영상 팝업 종료 시 같이 종료 됩니다.

* 동작 여부에 대한 테스트 기능 : 시작, 중지가 있습니다. (설정이 끝나면 꼭 테스트를 실행해 주세요)

4.2.2.9 이벤트 동작 Ethernet Warning Light를 선택한 경우

이벤트 발생시 경광등을 동작시킵니다.

- 장치 정보를 입력합니다.

- 장치정보는 IP설정, 경광등, 사운드, 테스트 4가지로 나누어져 있습니다.

* 경광등의 IP 설정 : 경광등 네트워크 정보를 입력 합니다. (기본 : 192.168.10.100)

* 경광등 내용 설정 : 사용 유무, 깜빡임 속도를 설정 합니다. (1 ~ 15 단계로 구분)

* 사운드 내용 설정 : 사용유무, 사운드 종류, 동작 시간을 설정 합니다. (사운드1 ~ 5 선택 구분)

* 팝업 닫을 때 같이 종료 : 영상 팝업이 종료 시 같이 종료 됩니다.

* 동작 여부에 대한 테스트 기능 : 시작, 중지가 있습니다. (설정이 끝나면 꼭 테스트를 실행해 주세요)

4.2.2.10 이벤트 동작 Popup Message를 선택한 경우

이벤트 발생시 지정 문자를 표출합니다.

- 팝업될 제목과 내용을 입력합니다.

- 자동 닫힘 사용 :  설정 시간 후 메시지 표출을 종료 합니다.

4.2.2.11 이벤트 동작 SMS를 선택한 경우

이벤트 발생시 지정 문자를 SMS로 발송합니다.

- SMS 서비스 발송 업체에 회원가입을 합니다.
- 회원가입 : 아이디를 입력합니다.
- 발신번호 :  확인할 발신번호를 입력합니다.
- 수신번호 : SMS 수신 번호를 입력하고 추가를 클릭하면 추가됩니다.
- 추가할 내용 : SMS 내용을 입력합니다.
- 테스트 : SMS 발신 테스트를 합니다.

4.2.3 이벤트 맵

이벤트 입력과 동작을 연결하여 줍니다.

설정에서 이벤트 맵을 선택합니다.

- 이벤트 맵 이름 :  추가할 이벤트 이름을 입력합니다.

- 이벤트 입력 이름 : 콤보박스에서 이벤트 입력 이름을 선택합니다.

- 이벤트 동작 이름 : 콤보박스에서 이벤트 동작 이름을 선택합니다.

- 추가를 선택하면 박스안에 추가 내용이 표시 됩니다.

(중복 동작이 가능)

5. 상태 모니터링

저장분배서버와 카메라의 상태를 모니터링 할 수 있습니다.

3

2

1

상태 아이콘을 선택하면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

1 좌측은 장치 목록을 표시 합니다.

- 저장분배서버, 장치, 사용자 3가지 상태를 모니터링 할 수 있습니다.

2 우측은 장치에 대한 상세 상태를 표시합니다.

- 목록에 대한 상세 리스트를 보여줍니다.

3 화면 하단에 장애 리스트를 표시합니다.

- 장애 리스트를 이벤트 번호, 날짜/시간, 장치 종류, 장치 이름, 장치 주소, 이벤트 종류, 결과, 설명, 업데이트 시간 등으로 보여 줍니다.

5.1 저장분배서버 상태

장치목록에서 저장분배 서버를 선택합니다.

저장분배 서버, 스토리지 리스트의 상태를 모니터링 할 수 있습니다.

장치 목록의 저장분배서버를 선택하면 등록된 저장분배서버의 이름이 리스트에 표시 됩니다.

저장분배 서버에 장애가 발생하였을 시 해당 서버의 칸이 적색으로 바뀌며 경고 팝업이 발생합니다. (이벤트 동작 설정시)

5.2 장치 상태

장치목록에서 장치 그룹을 선택합니다.

장치 리스트에 등록된 모든 카메라의 상태 정보가 나타납니다.

등록한 카메라에 장애가 발생하였을 시 해당 칸이 적색으로 바뀌며 경고 팝업이 발생합니다. (이벤트 동작 설정시)

5.3 장애 발생

장애가 발생하면 아래 그림과 같이 장애 발생 팝업이 활성화 됩니다.

1 장애 발생 장치를 알려줍니다.

2 시간을 알려줍니다.

3 제목 : 장애발생 제목을 표시합니다. (내용 수정 안됨)

4 내용 : 장애 내용을 표시합니다. (내용 수정 안됨)

장애가 발생 되면 팝업과 동시에 장애 리스트에 표시됩니다.

5.4 장애 리스트

장치리스트 (저장분배서버, 장치) 화면의 우측 하단에 장애 발생 리스트가 있습니다.

장애 발생시 이벤트 팝업이 되고 위 리스트 상단에 내용을 표출합니다.

리스트 내용 : 이벤트 번호, 날짜/시간, 장치 종류, 장치 이름, 장치 주소, 이벤트 종류, 결과, 설명, 업데이트 시간 등을 표시합니다.

*리스트의 처리내용은 장애 로그에서 확인이 가능합니다.

이벤트 발생시 처리

1 이벤트 선택 : 리스트에 있는 이벤트를 선택합니다.

2 특수 기능 사용 : 마우스 우클릭하면 우측 그림과 같이 특수 기능 메뉴가 활성화 됩니다.

a 상태 확인 : 장치 상태 리스트의 해당 장치 상태값을 보여줍니다.

b 이력 보기 : 장애 리스트의 이력 보기와 동일 합니다.

c 이벤트 처리 : 장애 리스트의 이벤트 처리와 동일 합니다.

3 이력 보기 : 해당 장치의 이력을 보여줍니다.

이력을 추가 하려면 추가 버튼을 클릭하시면 이벤트 처리 메뉴가 활성화 됩니다.

4 이벤트 처리 : 이벤트 처리 내용을 입력합니다.

이벤트 처리 메뉴는 장애리스트 우측하단, 특수기능, 이력보기의 추가 등 3곳에서 입력 할 수 있습니다.

*입력 방법

1 결과 입력 : 3개의 메뉴가 있습니다.

-테스트 : 처리 결과를 직접  입력할 수 있습니다. (직접 입력하면 리스트에 저장됩니다.)

-확인중

-AS신청

2 삭제 : 필요 없는 리스트를 삭제합니다.

3 종료 : 이벤트 내용을 종료 처리합니다.

4 설명 : 이벤트 처리 내용을 자세히 입력합니다.

3

5

4

2

1

*이벤트 리스트 검색

1 장치 분류 : 이름 / 주소, 모델명, 종류, 저장분배서버이름, 사용유무, 시설물용도 등 장치의 종류를 선택합니다.

2 입력창 : 분류에 대한 내용을 입력합니다.

3 지우기 : 입력한 내용을 지웁니다.

4 찾기 : 입력한 내용을 찾아 리스트에 반전으로 표시합니다.

5 필터링 : 입력한 내용을 찾아 리스트에 필터링 된 카메라만 표시합니다.

5.5 장애 통계

장치목록에서 장애 통계를 선택합니다.

장애 통계를 선택하시면 아래 그림과 같이 장치 별, 이벤트 별, 장애 처리를 수량과 원형 그래프로 나타납니다.

6. 로그

VMS시스템의 이벤트 로그를 확인 할 수 있습니다.

2

3

1

로그 아이콘을 선택하면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

1 좌측은 로그 종류를 표시 합니다.

- 이벤트 로그, 저장분배서버 로그, 장애극복 로그, 재생 사용자 로그, 사용자 로그 5가지 로그를 표시 합니다.

2 우측은 로그 리스트를 표시합니다.

- 검색한 로그를 보여줍니다.

3 우측 하단에 검색, 백업 버튼이 있습니다.

- 로그 검색이나 검색된 로그를 백업하는데 사용합니다.

6.1 장애 로그 검색

장애 로그를 검색 할 수 있습니다.

검색 버튼을 클릭하시면 아래 그림과 같이 검색 옵션 창이 활성화 됩니다.

장애 로그 검색 옵션 설정

1 장치 선택 : 개별 선택 및 모든 장치 선택합니다.

2 날짜 선택 : 검색 시작, 끝 날짜를 입력합니다.

3 옵션 선택 : 연결, 영상 손실, 스토리지 연결, 녹화 경고, CPU 사용률, 메모리 사용률, 트래픽 사용률, 녹화버퍼 사용률 등을 선택합니다.

4 불러오기 : 해당 장애 리스트를 표출합니다.

6.2 장애 로그 확인

불러온 리스트를 시간별, 내용별, 알람별, 상태별, 결과별로 확인이 가능합니다.

(상단의 메뉴 이름을 클릭하시면 정렬이 됩니다.)

1 입력한 날짜/시간별로 리스트에 표출됩니다.

2 이벤트 처리 내용이 표출됩니다.

3 미 입력된 이벤트를 이벤트 처리할 수 있습니다.

4 처리된 이벤트처리를 이력보기에서 수정할 수 있습니다.