Leopard SDK

V1.2

NAIZ

내용

1.	인터페이스	5

1.1.	개요	5

1.2.	VMS 타입 함수	5

1.2.1.	NZ_VMS_Create	5

1.2.2.	NZ_VMS_Delete	5

1.2.3.	NZ_VMS_GetLastError	5

1.2.4.	NZ_VMS_ReleaseData	6

1.2.5.	NZ_VMS_Command	6

1.3.	NRS 타입 함수	6

1.3.1.	NZ_Create	6

1.3.2.	NZ_Delete	7

1.3.3.	NZ_Command	7

1.4.	명령 (Command)	7

1.4.1.	NZ_CMD_CONNECT (NZ_CMD_BASE | 0x00000001)	9

1.4.2.	NZ_CMD_DISCONNECT (NZ_CMD_BASE | 0x00000002)	9

1.4.3.	NZ_CMD_SET_SETTINGS (NZ_CMD_BASE | 0x00000003)	9

1.4.4.	NZ_CMD_OPEN_VIDEO (NZ_CMD_BASE | 0x00010001)	10

1.4.5.	NZ_CMD_CLOSE_VIDEO (NZ_CMD_BASE | 0x00010002)	10

1.4.6.	NZ_CMD_OPEN_AUDIO (NZ_CMD_BASE | 0x00010011)	11

1.4.7.	NZ_CMD_CLOSE_AUDIO (NZ_CMD_BASE | 0x00010012)	12

1.4.8.	NZ_CMD_OPEN_EVENT (NZ_CMD_BASE | 0x00010021)	12

1.4.9.	NZ_CMD_CLOSE_EVENT (NZ_CMD_BASE | 0x00010022)	12

1.4.10.	NZ_CMD_GET_STREAM (NZ_CMD_BASE | 0x00012001)	12

1.4.11.	NZ_CMD_RELEASE_STREAM (NZ_CMD_BASE | 0x00012002)	13

1.4.12.	NZ_CMD_PTZ_MOVE_LEFT (NZ_CMD_BASE | 0x00020001)	14

1.4.13.	NZ_CMD_PTZ_MOVE_RIGHT (NZ_CMD_BASE | 0x00020002)	14

1.4.14.	NZ_CMD_PTZ_MOVE_UP (NZ_CMD_BASE | 0x00020003)	15

1.4.15.	NZ_CMD_PTZ_MOVE_DOWN (NZ_CMD_BASE | 0x00020004)	16

1.4.16.	NZ_CMD_PTZ_MOVE_LEFTUP (NZ_CMD_BASE | 0x00020005)	17

1.4.17.	NZ_CMD_PTZ_MOVE_LEFTDOWN (NZ_CMD_BASE | 0x00020006)	18

1.4.18.	NZ_CMD_PTZ_MOVE_RIGHTUP (NZ_CMD_BASE | 0x00020007)	19

1.4.19.	NZ_CMD_PTZ_MOVE_RIGHTDOWN (NZ_CMD_BASE | 0x00020008)	19

1.4.20.	NZ_CMD_PTZ_ZOOM_TELE (NZ_CMD_BASE | 0x00020011)	20

1.4.21.	NZ_CMD_PTZ_ZOOM_WIDE (NZ_CMD_BASE | 0x00020012)	21

1.4.22.	NZ_CMD_PTZ_PRESET_SET (NZ_CMD_BASE | 0x00020023)	22

1.4.23.	NZ_CMD_PTZ_PRESET_MOVE (NZ_CMD_BASE | 0x00020024)	22

1.4.24.	NZ_CMD_PTZ_TOUR_START (NZ_CMD_BASE | 0x00020031)	23

1.4.25.	NZ_CMD_PTZ_TOUR_STOP (NZ_CMD_BASE | 0x00020032)	23

1.4.26.	NZ_CMD_PTZ_AUX (NZ_CMD_BASE | 0x00020033)	23

1.4.27.	NZ_CMD_GET_PTZ_POSITION_SPECIFICATION (NZ_CMD_BASE | 0x00020034)	24

1.4.28.	NZ_CMD_GET_PTZ_POSITION (NZ_CMD_BASE | 0x00020035)	25

1.4.29.	NZ_CMD_SET_PTZ_POSITION (NZ_CMD_BASE | 0x00020036)	26

1.4.30.	NZ_CMD_START_TALK (NZ_CMD_BASE | 0x00030001)	26

1.4.31.	NZ_CMD_STOP_TALK (NZ_CMD_BASE | 0x00030002)	26

1.4.32.	NZ_CMD_SEND_WAVE (NZ_CMD_BASE | 0x00030003)	27

1.4.33.	NZ_CMD_VIEW_RESIZE (NZ_CMD_BASE | 0x00040001)	27

1.4.34.	NZ_CMD_VIEW_SHOW_SELECTION (NZ_CMD_BASE | 0x00040003)	28

1.4.35.	NZ_CMD_VIEW_SHOW_ZONE (NZ_CMD_BASE | 0x00040004)	28

1.4.36.	NZ_CMD_VIEW_SHOW_DETECT (NZ_CMD_BASE | 0x00040005)	29

1.4.37.	NZ_CMD_VIEW_SHOW_NAME (NZ_CMD_BASE | 0x00040006)	30

1.4.38.	NZ_CMD_VIEW_ROTATE (NZ_CMD_BASE | 0x00040007)	30

1.4.39.	NZ_CMD_VIEW_SHOW_NAME_EX (NZ_CMD_BASE | 0x00040008)	31

1.4.40.	NZ_CMD_VIEW_SHOW_BORDER (NZ_CMD_BASE | 0x00040009)	32

1.4.41.	NZ_CMD_PB_OPEN_VIDEO (NZ_CMD_BASE | 0x00050001)	32

1.4.42.	NZ_CMD_PB_CLOSE_VIDEO (NZ_CMD_BASE | 0x00050002)	33

1.4.43.	NZ_CMD_PB_PLAY (NZ_CMD_BASE | 0x00050003)	33

1.4.44.	NZ_CMD_PB_PAUSE (NZ_CMD_BASE | 0x00050004)	34

1.4.45.	NZ_CMD_EXPORT_VIDEO (NZ_CMD_BASE | 0x00060001)	35

1.4.46.	NZ_CMD_CANCEL_EXPORT_VIDEO	36

1.4.47.	NZ_CMD_EXPORT_IMAGE	36

1.4.48.	NZ_CMD_GET_DATAS	37

1.4.49.	NZ_CMD_GET_DATA	38

1.4.50.	NZ_CMD_SEARCH_USER_LOG	39

1.4.51.	NZ_CMD_IS_EXTENDED_SYSTEM_LOG	41

1.4.52.	NZ_CMD_SEARCH_SYSTEM_LOG	42

2.	SDK 구성 파일	45

# 인터페이스

## 개요

Leopard NVR / VMS 는 크게 데이터를 관리하는 서비스와 영상을 관리하는 서비스로 나누어지며, 어떤 서비스를 기준으로 연결할 지에 따라 SDK 타입이 NRS 또는 VMS 로 나누어집니다.

NRS 타입

영상 관리 서비스를 대상으로 네트워크 연결하여 동작

라이브 / 검색에 따라 각기 다른 인스턴스를 생성하여 이용

VMS 타입

데이터 관리 서비스를 대상으로 네트워크 연결하여 동작

영상 관련 이외의 기능들 지원(Ex: 로그 검색) 및 시스템 구축 환경에 따른 유연성을 고려한다면, VMS 타입으로 SDK 를 이용하기를 권장합니다.

## VMS 타입 함수

    - NZ_VMS_Create

HANDLE __stdcall NZ_VMS_Create()

SDK 사용을 위한 리소스를 생성합니다.

사용이 끝나면 NZ_VMS_Delete 를 이용하여 할당 받은 리소스를 해제해야 합니다.

    - NZ_VMS_Delete

void __stdcall NZ_VMS_Delete(HANDLE handle)

NZ_VMS_Create 로 할당받은 리소스를 해제합니다.

    - NZ_VMS_GetLastError

DWORD __stdcall NZ_VMS_GetLastError(HANDLE handle)

NZ_VMS_Command 실행에 대한 마지막 에러 정보를 넘겨줍니다.

에러목록

NZ_ERROR_OK (0)

에러 없음

NZ_ERROR_INVALID (1)

명령 호출 시 넘겨주는 인자 값이 유효하지 않음

NZ_ERROR_NOT_ONLINE (3)

연결 실패

NZ_ERROR_INTERNAL (4)

내부 에러

NZ_ERROR_ALREADY_RUNNING (5)

동작 중

NZ_ERROR_DISK_FULL (6)

저장 매체에 여유 공간이 없음

NZ_ERROR_SYSTEM_ERROR (7)

시스템 에러 발생

GetLastError 를 이용하여 추가 정보를 얻을 수 있습니다.

NZ_ERROR_NOT_FOUND (8)

데이터를 찾지 못함

NZ_ERROR_SERVER_AUTH (500)

인증 실패

NZ_ERROR_SERVER_INVALID (501)

서버로부터 받은 데이터가 유효하지 않음

NZ_ERROR_EXCEPTION (1000)

예기치 않은 예외 발생

    - NZ_VMS_ReleaseData

void __stdcall NZ_VMS_ReleaseData(LPCSTR pBuffer)

SDK 에서 할당 받은 문자열 메모리를 해제합니다.

    - NZ_VMS_Command

BOOL __stdcall NZ_VMS_Command(HANDLE handle, NZ_CMD cmd,

DWORD_PTR arg1 = NULL, DWORD_PTR arg2 = NULL,

DWORD_PTR arg3 = NULL, DWORD_PTR arg4 = NULL,

DWORD_PTR arg5 = NULL)

연동에 필요한 명령(Command)들을 처리합니다.

명령에 따라 인자 값이 달라집니다.

## NRS 타입 함수

    - NZ_Create

HANDLE __stdcall NZ_Create(NZ_SESSION_TYPE session_type)

NZ_SESSION_TYPE

NZ_SESSION_TYPE_LIVE : 실시간 영상 데이터 이용을 위한 세션

NZ_SESSION_TYPE_PB : 저장된 영상 데이터 이용을 위한 세션

SDK 사용을 위한 리소스를 생성합니다.

사용이 끝나면 NZ_Delete 를 이용하여 할당 받은 리소스를 해제해야 합니다.

    - NZ_Delete

void __stdcall NZ_Delete(HANDLE handle)

NZ_Create 로 할당받은 리소스를 해제합니다.

    - NZ_Command

BOOL __stdcall NZ_Command(HANDLE handle, NZ_CMD cmd,

DWORD_PTR arg1 = NULL, DWORD_PTR arg2 = NULL,

DWORD_PTR arg3 = NULL, DWORD_PTR arg4 = NULL)

연동에 필요한 명령(Command)들을 처리합니다.

명령에 따라 인자 값이 달라집니다.

## 명령 (Command)

SDK 를 사용하는 프로그램의 유니코드(Unicode) 지원 유무에 따라 명령 값이 달라질 수 있습니다. (SDK 내부에서 인자로 넘어오는 문자열에 대한 처리와 관련됨)

유니코드를 지원하는 경우 명령의 기본값으로 ‘0x10000000’ 을 사용하며, 그렇지 않을 경우 ‘0x00000000’ 을 사용합니다.

#define NZ_CMD_BASEA					0x00000000

#define NZ_CMD_BASEW					0x10000000

#ifdef _UNICODE

#define NZ_CMD_BASE						NZ_CMD_BASEW

#else

#define NZ_CMD_BASE						NZ_CMD_BASEA

#endif

- 다음과 같은 명령들을 지원합니다.

| - 범주 | - 명령 | - 값 | - 지원여부 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - NRS | - VMS |
| - 일반 | - NZ_CMD_CONNECT | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00000001 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_DISCONNECT | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00000002 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_SET_SETTINGS | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00000003 |  | - O |
| - 라이브 | - NZ_CMD_OPEN_VIDEO | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00010001 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_CLOSE_VIDEO | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00010002 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_OPEN_AUDIO | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00010011 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_CLOSE_AUDIO | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00010012 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_OPEN_EVENT | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00010021 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_CLOSE_EVENT | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00010022 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_GET_STREAM | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00012001 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_RELEASE_STREAM | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00012002 | - O | - O |
| - PTZ | - NZ_CMD_PTZ_MOVE_LEFT | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00020001 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_PTZ_MOVE_RIGHT | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00020002 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_PTZ_MOVE_UP | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00020003 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_PTZ_MOVE_DOWN | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00020004 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_PTZ_MOVE_LEFTUP | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00020005 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_PTZ_MOVE_LEFTDOWN | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00020006 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_PTZ_MOVE_RIGHTUP | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00020007 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_PTZ_MOVE_RIGHTDOWN | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00020008 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_PTZ_ZOOM_TELE | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00020011 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_PTZ_ZOOM_WIDE | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00020012 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_PTZ_PRESET_SET | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00020023 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_PTZ_PRESET_MOVE | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00020024 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_PTZ_TOUR_START | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00020031 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_PTZ_TOUR_STOP | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00020032 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_PTZ_AUX | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00020033 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_GET_PTZ_POSITION_SPECIFICATION | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00020034 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_GET_PTZ_POSITION | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00020035 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_SET_PTZ_POSITION | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00020036 | - O | - O |
| - 오디오 출력 | - NZ_CMD_START_TALK | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00030001 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_STOP_TALK | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00030002 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_SEND_WAVE | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00030003 | - O | - O |
| - 영상 컨트롤 | - NZ_CMD_VIEW_RESIZE | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00040001 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_VIEW_SHOW_SELECTION | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00040003 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_VIEW_SHOW_ZONE | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00040004 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_VIEW_SHOW_DETECT | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00040005 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_VIEW_SHOW_NAME | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00040006 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_VIEW_ROTATE | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00040007 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_VIEW_SHOW_NAME_EX | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00040008 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_VIEW_SHOW_BORDER | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00040009 | - O | - O |
| - 영상 검색 | - NZ_CMD_PB_OPEN_VIDEO | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00050001 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_PB_CLOSE_VIDEO | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00050002 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_PB_PLAY | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00050003 | - O | - O |
|  | - NZ_CMD_PB_PAUSE | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00050004 | - O | - O |
| - 저장 | - NZ_CMD_EXPORT_VIDEO | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00060001 |  | - O |
|  | - NZ_CMD_CANCEL_EXPORT_VIDEO | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00060002 |  | - O |
|  | - NZ_CMD_EXPORT_IMAGE | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00060003 |  | - O |
| - 데이터 | - NZ_CMD_GET_DATAS | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00100001 |  | - O |
|  | - NZ_CMD_GET_DATA | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00100002 |  | - O |
|  | - NZ_CMD_SEARCH_USER_LOG | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00100006 |  | - O |
|  | - NZ_CMD_IS_EXTENDED_SYSTEM_LOG | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00100007 |  | - O |
|  | - NZ_CMD_SEARCH_SYSTEM_LOG | - NZ_CMD_BASE ¦ 0x00100008 |  | - O |

    - NZ_CMD_CONNECT (NZ_CMD_BASE | 0x00000001)

지정된 서버에 연결합니다.

인자1 : [IN] LPCTSTR 서버 네트워크 주소 인자2 : [IN] INT 서버 포트 인자3 : [IN] LPCTSTR 로그인 사용자 인자4 : [IN] LPCTSTR 사용자 암호

Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_CONNECT,

(DWORD_PTR)_T(“192.168.1.1”),

(DWORD_PTR)80,

(DWORD_PTR)_T(“admin”),

(DWORD_PTR)_T(“admin”))

    - NZ_CMD_DISCONNECT (NZ_CMD_BASE | 0x00000002)

연결된 서버로부터 연결해제 합니다.

Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_DISCONNECT)

    - NZ_CMD_SET_SETTINGS (NZ_CMD_BASE | 0x00000003)

서버와 통신 시 SSL 사용 유무 및 인증 방법등을 설정합니다.

인자1 : [IN] BOOL SSL 사용 유무 인자2 : [IN] INT 인증 방법 0 : Normal 1 : HTTP Basic Authentication 2 : HTTP Digest Authentication

Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_SET_SETTINGS, (DWORD_PTR)FALSE, (DWORD_PTR)0);

    - NZ_CMD_OPEN_VIDEO (NZ_CMD_BASE | 0x00010001)

- 실시간 영상 데이터 전송을 요청합니다.

- 요청 성공 시 지정된 카메라가 지정된 저장서버로부터 영상 스트림을 받기 시작합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 1 : 고해상도 스트림 - 2 : 저해상도 스트림 - 인자3 : [IN] BOOL - SDK 에서 영상출력을 할지 유무 - TRUE : 영상 출력 (인자4 값이 있어야 함) - FALSE : 영상 출력하지 않음 (인자4 값이 없어도 됨) - ‘NZ_CMD_GET_STREAM’ 으로 데이터 처리 가능 - 인자4 : [IN] HWND - NULL 허용 - 영상 출력 컨트롤에 대한 윈도우 핸들 - 인자5 : [IN] LPCTSTR - NULL 허용 - 동일한 스트림 소스(서버 및 채널 정보가 같은 경우) 참조를 구분하기 위한 키

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_OPEN_VIDEO,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)TRUE,

- (DWORD_PTR)hwndControl,

- (DWORD_PTR)NULL)

    - NZ_CMD_CLOSE_VIDEO (NZ_CMD_BASE | 0x00010002)

- 실시간 영상 전송을 중지합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 1 : 고해상도 스트림 - 2 : 저해상도 스트림 - 인자3 : [IN] LPCTSTR - NULL 허용 - 동일한 스트림 소스(서버 및 채널 정보가 같은 경우) 참조를 구분하기 위한 키

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_CLOSE_VIDEO,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)NULL)

    - NZ_CMD_OPEN_AUDIO (NZ_CMD_BASE | 0x00010011)

- 실시간 영상 데이터를 수신중인 카메라 대하여 오디오 데이터 전송을 요청합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 1 : 고해상도 스트림 - 2 : 저해상도 스트림 - 인자3 : [IN] BOOL - SDK 에서 오디오 재생할지 유무 - TRUE : 재생 - FALSE : 재생 않음 - ‘NZ_CMD_GET_STREAM’ 으로 데이터 처리 가능 - 인자4 : [IN] LPCTSTR - NULL 허용 - 동일한 스트림 소스(서버 및 채널 정보가 같은 경우) 참조를 구분하기 위한 키

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_OPEN_AUDIO,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)TRUE,

- (DWORD_PTR)NULL)

    - NZ_CMD_CLOSE_AUDIO (NZ_CMD_BASE | 0x00010012)

- 실시간 오디오 데이터 전송을 중지합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 1 : 고해상도 스트림 - 2 : 저해상도 스트림 - 인자3 : [IN] LPCTSTR - NULL 허용 - 동일한 스트림 소스(서버 및 채널 정보가 같은 경우) 참조를 구분하기 위한 키

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_CLOSE_AUDIO,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)NULL)

    - NZ_CMD_OPEN_EVENT (NZ_CMD_BASE | 0x00010021)

- 실시간 이벤트 전송을 요청합니다.

- 인자1 : [IN] LPCTSTR - ‘,’ 로 구분된 장치 키 리스트 문자열 (Ex: 1,2,3,…)

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_OPEN_EVENT,

- (DWORD_PTR)_T(“1,2,3,4”))

    - NZ_CMD_CLOSE_EVENT (NZ_CMD_BASE | 0x00010022)

- 실시간 이벤트 전송을 중지합니다.

- 이벤트 데이터는 폴링 방식으로 ‘NZ_CMD_GET_STREAM’을 호출하여 얻을 수 있습니다.

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_CLOSE_EVENT)

    - NZ_CMD_GET_STREAM (NZ_CMD_BASE | 0x00012001)

- 수신 중인 영상/음성/이벤트 데이터를 가져옵니다.

- 받은 데이터는 ‘NZ_CMD_RELEASE_STREAM’ 을 이용하여 리소스를 해제해 주어야 합니다.

- 영상은 인코딩되어 있는 원본 데이터와 YUV420P 로 디코딩된 영상(영상 출력 기능이 활성화 되었거나 영상 디코딩 유무가 활성화 되었을 때)을 넘겨줍니다.

- [VMS 타입]

- 인자1 : [IN] INT - 저장서버 아이디 - (카메라 데이터 중 ‘nrs_no’ 값) - 인자2 : [IN] NZ_SESSION_TYPE - 데이터 전송 세션 종류 - NZ_SESSION_TYPE_LIVE : 실시간 세션 - NZ_SESSION_TYPE_PB : 검색 세션 - 인자3 : [OUT] NZ_STREAM* - 데이터를 받기 위한 구조체 포인터

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_GET_STREAM,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR) NZ_SESSION_TYPE_LIVE

- (DWORD_PTR)&stStreamData)

- …

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_RELEASE_STREAM, (DWORD_PTR)&stStreamData)

- [NRS 타입]

- 인자1 : [OUT] NZ_STREAM* - 데이터를 받기 위한 구조체 포인터

    - NZ_CMD_RELEASE_STREAM (NZ_CMD_BASE | 0x00012002)

- ‘NZ_CMD_GET_STREAM’ 에서 할당받은 리소스를 해제합니다.

- 인자1 : [IN] NZ_STREAM* - 데이터를 받은 구조체 포인터

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_RELEASE_STREAM,

- (DWORD_PTR)&stStreamData)

    - NZ_CMD_PTZ_MOVE_LEFT (NZ_CMD_BASE | 0x00020001)

- 카메라를 왼쪽 방향으로 제어합니다.

- 정지 명령을 전송하기 전까지 방향이 제어됩니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] INT - 이동속도 (1 ~ 10) - 값이 클수록 속도가 빠름 - 인자4 값이 FALSE 일 때 값이 유효 - 인자4 : [IN] BOOL - 정지 유무 - TRUE : 정지 - FALSE : 정지하지 않음

- Ex)

- 방향 제어

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_MOVE_LEFT,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)5,

- FALSE)

- 정지

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_MOVE_LEFT,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)0,

- TRUE)

    - NZ_CMD_PTZ_MOVE_RIGHT (NZ_CMD_BASE | 0x00020002)

- 카메라를 오른쪽 방향으로 제어합니다.

- 정지 명령을 전송하기 전까지 방향이 제어됩니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] INT - 이동속도 (1 ~ 10) - 값이 클수록 속도가 빠름 - 인자4 값이 FALSE 일 때 값이 유효 - 인자4 : [IN] BOOL - 정지 유무 - TRUE : 정지 - FALSE : 정지하지 않음

- Ex)

- 방향 제어

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_MOVE_RIGHT,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)5,

- FALSE)

- 정지

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_MOVE_RIGHT,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)0,

- TRUE)

    - NZ_CMD_PTZ_MOVE_UP (NZ_CMD_BASE | 0x00020003)

- 카메라를 위쪽 방향으로 제어합니다.

- 정지 명령을 전송하기 전까지 방향이 제어됩니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] INT - 이동속도 (1 ~ 10) - 값이 클수록 속도가 빠름 - 인자4 값이 FALSE 일 때 값이 유효 - 인자4 : [IN] BOOL - 정지 유무 - TRUE : 정지 - FALSE : 정지하지 않음

- Ex)

- 방향 제어

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_MOVE_UP,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)5,

- FALSE)

- 정지

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_MOVE_UP,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)0,

- TRUE)

    - NZ_CMD_PTZ_MOVE_DOWN (NZ_CMD_BASE | 0x00020004)

- 카메라를 아래쪽 방향으로 제어합니다.

- 정지 명령을 전송하기 전까지 방향이 제어됩니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] INT - 이동속도 (1 ~ 10) - 값이 클수록 속도가 빠름 - 인자4 값이 FALSE 일 때 값이 유효 - 인자4 : [IN] BOOL - 정지 유무 - TRUE : 정지 - FALSE : 정지하지 않음

- Ex)

- 방향 제어

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_MOVE_DOWN,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)5,

- FALSE)

- 정지

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_MOVE_DOWN,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)0,

- TRUE)

    - NZ_CMD_PTZ_MOVE_LEFTUP (NZ_CMD_BASE | 0x00020005)

- 카메라를 왼쪽 위 방향으로 제어합니다.

- 정지 명령을 전송하기 전까지 방향이 제어됩니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] INT - 이동속도 (1 ~ 10) - 값이 클수록 속도가 빠름 - 인자4 값이 FALSE 일 때 값이 유효 - 인자4 : [IN] BOOL - 정지 유무 - TRUE : 정지 - FALSE : 정지하지 않음

- Ex)

- 방향 제어

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_MOVE_LEFTUP,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)5,

- FALSE)

- 정지

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_MOVE_LEFTUP,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)0,

- TRUE)

    - NZ_CMD_PTZ_MOVE_LEFTDOWN (NZ_CMD_BASE | 0x00020006)

- 카메라를 왼쪽 아래 방향으로 제어합니다.

- 정지 명령을 전송하기 전까지 방향이 제어됩니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] INT - 이동속도 (1 ~ 10) - 값이 클수록 속도가 빠름 - 인자4 값이 FALSE 일 때 값이 유효 - 인자4 : [IN] BOOL - 정지 유무 - TRUE : 정지 - FALSE : 정지하지 않음

- Ex)

- 방향 제어

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_MOVE_LEFTDOWN,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)5,

- FALSE)

- 정지

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_MOVE_LEFTDOWN,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)0,

- TRUE)

    - NZ_CMD_PTZ_MOVE_RIGHTUP (NZ_CMD_BASE | 0x00020007)

- 카메라를 오른쪽 위 방향으로 제어합니다.

- 정지 명령을 전송하기 전까지 방향이 제어됩니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] INT - 이동속도 (1 ~ 10) - 값이 클수록 속도가 빠름 - 인자4 값이 FALSE 일 때 값이 유효 - 인자4 : [IN] BOOL - 정지 유무 - TRUE : 정지 - FALSE : 정지하지 않음

- Ex)

- 방향 제어

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_MOVE_RIGHTUP,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)5,

- FALSE)

- 정지

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_MOVE_RIGHTUP,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)0,

- TRUE)

    - NZ_CMD_PTZ_MOVE_RIGHTDOWN (NZ_CMD_BASE | 0x00020008)

- 카메라를 오른쪽 아래 방향으로 제어합니다.

- 정지 명령을 전송하기 전까지 방향이 제어됩니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] INT - 이동속도 (1 ~ 10) - 값이 클수록 속도가 빠름 - 인자4 값이 FALSE 일 때 값이 유효 - 인자4 : [IN] BOOL - 정지 유무 - TRUE : 정지 - FALSE : 정지하지 않음

- Ex)

- 방향 제어

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_MOVE_RIGHTDOWN,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)5,

- FALSE)

- 정지

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_MOVE_RIGHTDOWN,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)0,

- TRUE)

    - NZ_CMD_PTZ_ZOOM_TELE (NZ_CMD_BASE | 0x00020011)

- 카메라 렌즈를 줌 인 합니다.

- 정지 명령을 전송하기 전까지 제어됩니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] INT - 이동속도 (1 ~ 10) - 값이 클수록 속도가 빠름 - 인자4 값이 FALSE 일 때 값이 유효 - 인자4 : [IN] BOOL - 정지 유무 - TRUE : 정지 - FALSE : 정지하지 않음

- Ex)

- 렌즈 제어

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_ZOOM_TELE,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)5,

- FALSE)

- 정지

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_ ZOOM_TELE,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)0,

- TRUE)

    - NZ_CMD_PTZ_ZOOM_WIDE (NZ_CMD_BASE | 0x00020012)

- 카메라 렌즈를 줌 아웃 합니다.

- 정지 명령을 전송하기 전까지 제어됩니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] INT - 이동속도 (1 ~ 10) - 값이 클수록 속도가 빠름 - 인자4 값이 FALSE 일 때 값이 유효 - 인자4 : [IN] BOOL - 정지 유무 - TRUE : 정지 - FALSE : 정지하지 않음

- Ex)

- 렌즈 제어

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_ZOOM_WIDE,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)5,

- FALSE)

- 정지

- NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_ ZOOM_WIDE,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)0,

- TRUE)

    - NZ_CMD_PTZ_PRESET_SET (NZ_CMD_BASE | 0x00020023)

- 카메라 프리셋을 설정합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] INT - 프리셋 번호

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_PRESET_SET,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)1)

    - NZ_CMD_PTZ_PRESET_MOVE (NZ_CMD_BASE | 0x00020024)

- 카메라의 지정된 프리셋으로 이동합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] INT - 프리셋 번호

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_PRESET_MOVE,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)1)

    - NZ_CMD_PTZ_TOUR_START (NZ_CMD_BASE | 0x00020031)

- 카메라 프리셋 투어를 시작합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_TOUR_START,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2)

    - NZ_CMD_PTZ_TOUR_STOP (NZ_CMD_BASE | 0x00020032)

- 카메라 프리셋 투어를 종료합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_TOUR_STOP,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2)

    - NZ_CMD_PTZ_AUX (NZ_CMD_BASE | 0x00020033)

- 카메라 Aux 를 On/Off 합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] INT - AUX 번호 - 인자4 : [IN] BOOL - On / Off 유무 - TRUE : On - FALSE : Off

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PTZ_AUX,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)TRUE)

    - NZ_CMD_GET_PTZ_POSITION_SPECIFICATION (NZ_CMD_BASE | 0x00020034)

- 카메라가 지원하는 좌표 이동 기능에 대한 정보를 요청합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [OUT] NZ_PTZ_POSITION_SPECIFICATION* - 좌표 이동 기능 정보 - typedef struct - { - // Pan / Tilt 좌표 정보 지원유무 - BOOL bSupportPanTiltPosition; - // Zoom 좌표 정보 지원유무 - BOOL bSupportZoomPosition; - // Pan 좌표 최소값 - double dMinPanPosition; - // Pan 좌표 최대값 - double dMaxPanPosition; - // Tilt 좌표 최소값 - double dMinTiltPosition; - // tilt 좌표 최대값 - double dMaxTiltPosition; - // Zoom 좌표 최소값 - double dMinZoomPosition; - // Zoom 좌표 최대값 - double dMaxZoomPosition; - }NZ_PTZ_POSITION_SPECIFICATION;

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_GET_PTZ_POSITION_SPECIFICATION,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)&stNzPtzPositionSpecification)

    - NZ_CMD_GET_PTZ_POSITION (NZ_CMD_BASE | 0x00020035)

- 카메라가 현재 가리키는 위치에 대한 PTZ 정보를 요청합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [OUT] NZ_PTZ_POSITION* - 좌표 정보 - typedef struct - { - // 최대 소수점 9자리 실수 - double dPanPosition; - // 최대 소수점 9자리 실수 - double dTiltPosition; - // 최대 소수점 9자리 실수 - double dZoomPosition; - }NZ_PTZ_POSITION;

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_GET_PTZ_POSITION,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)&stNzPtzPosition)

    - NZ_CMD_SET_PTZ_POSITION (NZ_CMD_BASE | 0x00020036)

- 지정된 위치로 카메라 PTZ 를 변경합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] NZ_PTZ_POSITION* - 좌표 정보

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_GET_SET_POSITION,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)&stNzPtzPosition)

    - NZ_CMD_START_TALK (NZ_CMD_BASE | 0x00030001)

- 지정된 카메라에 대한 오디오 방송을 시작합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_START_TALK,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2)

    - NZ_CMD_STOP_TALK (NZ_CMD_BASE | 0x00030002)

- 지정된 카메라에 대한 오디오 방송을 종료합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_STOP_TALK,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2)

    - NZ_CMD_SEND_WAVE (NZ_CMD_BASE | 0x00030003)

- 지정된 카메라에 오디오 방송으로 지정된 오디오 파일을 재생합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] LPCTSTR - 오디오 파일 경로 (오디오 파일은 ‘Wave’포맷) - 인자4 의 값이 TRUE 인 경우 유효 - 인자4 : [IN] BOOL - 오디오 파일 재생 유무

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_SEND_WAVE,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)_T(“D:\Test.wav”),

- (DWORD_PTR)TRUE)

    - NZ_CMD_VIEW_RESIZE (NZ_CMD_BASE | 0x00040001)

- 영상 출력 컨트롤의 사이즈가 변경된 경우 변경 사이즈를 지정합니다.

- SDK 에서 영상 출력하는 경우 필요합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] LPCTSTR - NULL 허용 - 동일한 스트림 소스(서버 및 채널 정보가 같은 경우) 참조를 구분하기 위한 키

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_VIEW_RESIZE,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)NULL)

    - NZ_CMD_VIEW_SHOW_SELECTION (NZ_CMD_BASE | 0x00040003)

- 영상 출력 컨트롤에서 선택된 타일을 구분하기 위한 테두리 선을 보여줄지 유무를 결정합니다.

- SDK 에서 영상 출력하는 경우 필요합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 ; 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] BOOL - 타일 선택 테두리 선 보여줄지 유무 - 인자4 : [IN] LPCTSTR - NULL 허용 - 동일한 스트림 소스(서버 및 채널 정보가 같은 경우) 참조를 구분하기 위한 키

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_VIEW_SHOW_SELECTION,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)TRUE,

- (DWORD_PTR)NULL)

    - NZ_CMD_VIEW_SHOW_ZONE (NZ_CMD_BASE | 0x00040004)

- 영상 출력 시 영상분석에서 지정된 영역을 보여주기 위해 관련 영역을 설정합니다.

- SDK 에서 영상 출력하는 경우 필요합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] POINT* - 좌표 목록 정보 - 인자4 : [IN] LPCTSTR - 좌표에 대한 추가 정보 (‘=’ 으로 구분된 키값 구조의 리스트 (‘&’ 구분)) - index : 영역 번호 (int) - pt_count : 좌표 수 (int) - image_width : 좌표와 관련된 이미지의 가로 사이즈 (int) - image_height : 좌표와 관련된 이미지의 세로 사이즈 (int) - 인자5 : [IN] LPCTSTR - NULL 허용 - 동일한 스트림 소스(서버 및 채널 정보가 같은 경우) 참조를 구분하기 위한 키

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_VIEW_SHOW_ZONE,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)arPoints,

- (DWORD_PTR)_T(“index=1&pt_count=5&image_width=720&image_height=480”),

- (DWORD_PTR)NULL)

    - NZ_CMD_VIEW_SHOW_DETECT (NZ_CMD_BASE | 0x00040005)

- 영상 출력 시 영상분석에서 검출된 영역을 보여주기 위해 관련 영역을 설정합니다.

- SDK 에서 영상 출력하는 경우 필요합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] RECT* - 검출 영역 정보 - 인자4 : [IN] LPCTSTR - 영역에 대한 추가 정보 (‘=’ 으로 구분된 키값 구조의 리스트 (‘&’ 구분)) - show : 보여줄지 유무 (BOOL) - image_width : 영역과 관련된 이미지의 가로 사이즈 (int) - image_height : 영역과 관련된 이미지의 세로 사이즈 (int) - 인자5 : [IN] LPCTSTR - NULL 허용 - 동일한 스트림 소스(서버 및 채널 정보가 같은 경우) 참조를 구분하기 위한 키

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_VIEW_SHOW_DETECT,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)&rcDetect,

- (DWORD_PTR)_T(“show=1&image_width=720&image_height=480”),

- (DWORD_PTR)NULL)

    - NZ_CMD_VIEW_SHOW_NAME (NZ_CMD_BASE | 0x00040006)

- 영상 출력 시 지정된 이름을 OSD 로 보여줍니다.

- SDK 에서 영상 출력하는 경우 필요합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] LPCTSTR - 이름 - 인자4 : [IN] INT - 폰트 사이즈 - 인자5 : [IN] LPCTSTR - NULL 허용 - 동일한 스트림 소스(서버 및 채널 정보가 같은 경우) 참조를 구분하기 위한 키

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_VIEW_SHOW_NAME,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)_T(“테스트 영역”),

- (DWORD_PTR)15,

- (DWORD_PTR)NULL)

    - NZ_CMD_VIEW_ROTATE (NZ_CMD_BASE | 0x00040007)

- 영상 출력 시 지정된 값으로 회전시켜 보여줍니다.

- SDK 에서 영상 출력하는 경우 필요합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] INT - 회전 각도 - 인자4 : [IN] LPCTSTR - NULL 허용 - 동일한 스트림 소스(서버 및 채널 정보가 같은 경우) 참조를 구분하기 위한 키

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_VIEW_ROTATE,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)90,

- (DWORD_PTR)NULL)

    - NZ_CMD_VIEW_SHOW_NAME_EX (NZ_CMD_BASE | 0x00040008)

- 영상 출력 시 지정된 이름을 OSD 로 보여줍니다.

- SDK 에서 영상 출력하는 경우 필요합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] LPCTSTR - 이름 - 인자4 : [IN] NZ_VIEW_FONT* - 폰트 정보 - typedef struct - { - // 폰트명 - char szFontName[32]; - // 폰트 높이 - // (5~100, default:15) - int nHeight; - } - 인자5 : [IN] LPCTSTR - NULL 허용 - 동일한 스트림 소스(서버 및 채널 정보가 같은 경우) 참조를 구분하기 위한 키

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_VIEW_SHOW_NAME_EX,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)_T(“테스트 영역”),

- (DWORD_PTR)&stViewFont,

- (DWORD_PTR)NULL)

    - NZ_CMD_VIEW_SHOW_BORDER (NZ_CMD_BASE | 0x00040009)

- 영상 출력 시 영상 출력 영역의 바깥 테두리 선을 보여줄지 유무를 결정합니다

- SDK 에서 영상 출력하는 경우 필요합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] INT - 스트림 번호 - 인자3 : [IN] BOOL - 테두리 선 보여줄지 유무 - 인자4 : [IN] LPCTSTR - NULL 허용 - 동일한 스트림 소스(서버 및 채널 정보가 같은 경우) 참조를 구분하기 위한 키

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_VIEW_BORDER,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)2,

- (DWORD_PTR)FALSE,

- (DWORD_PTR)NULL)

    - NZ_CMD_PB_OPEN_VIDEO (NZ_CMD_BASE | 0x00050001)

- 저장된 영상 데이터 전송을 받기 위한 세션을 준비합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] 0 - 사용하지 않음 - 인자3 : [IN] BOOL - SDK 에서 영상출력을 할지 유무 - TRUE : 영상 출력 (인자4 값이 있어야 함) - FALSE : 영상 출력하지 않음 (인자4 값이 없어도 됨) - ‘NZ_CMD_GET_STREAM’ 으로 데이터 처리 가능 - 인자4 : [IN] HWND - NULL 허용 - 영상 출력 컨트롤에 대한 윈도우 핸들 - 인자5 : [IN] LPCTSTR - NULL 허용 - 동일한 스트림 소스(서버 및 채널 정보가 같은 경우) 참조를 구분하기 위한 키

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PB_OPEN_VIDEO,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)0,

- (DWORD_PTR)TRUE,

- (DWORD_PTR)hwndControl,

- (DWORD_PTR)NULL)

    - NZ_CMD_PB_CLOSE_VIDEO (NZ_CMD_BASE | 0x00050002)

- 저장된 영상 데이터 전송을 받기 위한 세션을 종료합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] 0 - 사용하지 않음 - 인자3 : [IN] LPCTSTR - NULL 허용 - 동일한 스트림 소스(서버 및 채널 정보가 같은 경우) 참조를 구분하기 위한 키

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PB_CLOSE_VIDEO,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)0,

- (DWORD_PTR)NULL)

    - NZ_CMD_PB_PLAY (NZ_CMD_BASE | 0x00050003)

- 저장된 영상 데이터 전송 및 재생을 시작 요청합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] 0 - 사용하지 않음 - 인자3 : [IN] LPCTSTR - 재생 옵션 (‘=’ 으로 구분된 키값 구조의 리스트 (‘&’ 구분)) - refresh : 전송 버퍼 갱신 유무 (BOOL) - 새로운 시간대에 대하여 검색하는 경우 TRUE - speed : 재생 속도 (int) - 0 ~ 10 (1 : 기본속도) - 0 : 1/2 속도 - > 3 : 키 프레임만 재생 - method : 재생 방향 (LPCTSTR) - forward : 정방향 - backward : 역방향 - date : 검색할 데이터에 대한 날짜 (LPCTSTR) - 포맷 : yyyy-MM-dd (년-월-일) - time : 검색할 데이터에 대한 시간 (LPCTSTR) - 포맷 : hh:mm:ss (시:분:초) - 인자4 : [IN] LPCTSTR - NULL 허용 - 동일한 스트림 소스(서버 및 채널 정보가 같은 경우) 참조를 구분하기 위한 키

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PB_PLAY,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)0,

- (DWORD_PTR)_T(“refresh=1&speed=1&method=forward&date=2017-01-01&time=00:00:00”),

- (DWORD_PTR)NULL)

    - NZ_CMD_PB_PAUSE (NZ_CMD_BASE | 0x00050004)

- 저장된 영상 데이터 전송 및 재생을 중지 요청합니다.

- 인자1 : [IN] INT - VMS 타입 : 장치(카메라) 아이디 - NRS 타입 : 채널 정보 - 인자2 : [IN] 0 - 사용하지 않음 - 인자3 : [IN] LPCTSTR - NULL 허용 - 동일한 스트림 소스(서버 및 채널 정보가 같은 경우) 참조를 구분하기 위한 키

- Ex) NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_PB_PAUSE,

- (DWORD_PTR)1,

- (DWORD_PTR)0,

- (DWORD_PTR)NULL)

    - NZ_CMD_EXPORT_VIDEO (NZ_CMD_BASE | 0x00060001)

지정된 카메라에 대한 영상을 동영상으로 (Exe 또는 Avi 포맷) 저장합니다.

Exe 포맷은 뷰어를 포함한 포맷입니다. 따라서, Exe 포맷으로 저장하는 경우 SDK 와 별도로 배포되는 뷰어관련  파일들이 지정된 경로에 위치해 있어야 합니다.

- 인자1 : [IN] LPCTSTR - Export 옵션 - 인자2 : [IN] LPEXPORTMSGHANDLER - Export 콜백함수 - 인자3 : [IN] DWORD_PTR - 콜백함수에 대한 사용자 인자

Export 옵션

XML 포맷의 문자열

<Export>

<!—저장할 포맷 지정

<!—0 : 동영상 (Avi 포맷)

<!—1 : 동영상 (Exe 포맷) / 분할화면

<!—2 : 동영상 (Exe 포맷) / 카메라 개별 저장

<!-3 : 동영상 (MP4 포맷)

<!-4 : 이미지

<ExportKind>0</ExportKind>

<!—저장할 영상의 시작 시간 (로컬시간)

<!—연(4자리)월(2자리)일(2자리)시(2자리)분(2자리)초(2자리)

<FromTime>20161123112400</FromTime>

<!—저장할 영상의 종료 시간 (로컬시간)

<!—연(4자리)월(2자리)일(2자리)시(2자리)분(2자리)초(2자리)

<ToTime>20161123120000</ToTime>

<!—저장 경로

<Path>C:\Download</Path>

<!—파일 최대 사이즈 (Byte)

<!—최대 사이즈의 제약으로 새로운 파일이 생성되는 경우

<!—파일이름 뒤에 ‘_[번호]’ 를 붙여서 저장

<MaxSize>1073741824</MaxSize>

<!—영상 저장 도중 서버로부터 응답을 기다리기 위한 최대 시간

<!—초단위

<Timeout>5</Timeout>

<!—영상 재생을 위한 암호 (동영상 Exe 포맷 전용)

<Password></Password>

<!—이미지 포맷 (이미지 전용)

<!—jpg / bmp / tif / png

<ImageFormat>jpg</ImageFormat>

<Cameras>

<Camera>

<!—NZ_CMD_GET_DATAS 로 얻은 카메라에 대한 아이디

<CameraID>1</CameraID>

<!—저장할 파일명

<FileName>AAAAZZZZ</FileName>

</Camera>

</Cameras>

</Export>

Export 콜백 함수

void (__stdcall *LPEXPORTMSGHANDLER)(NZ_EXPORT_MESSAGE eMessage,

LONG_PTR pParam1, LONG_PTR pParam2, LONG_PTR pUserParam)

저장을 진행하면서 비동기로 상태 정보를 얻기 위한 콜백 함수

콜백 함수로 받을 수 있는 메시지는 다음과 같습니다.

NZ_EXPORT_MESSAGE_STARTED (0)

저장을 시작한 경우 발생하는 메시지

인자1 : 장치 키

NZ_EXPORT_MESSAGE_FINISHED (1)

저장이 끝난 경우 발생하는 메시지

인자1 : 장치 키

인자2 : 상태 (0 : 성공, 1 : 실패, 2 : 취소)

NZ_EXPORT_MESSAGE_UPDATED (2)

저장 진행 중일 때 진행률이 변경되었을 때 발생하는 메시지

인자1 : 진행률

    - NZ_CMD_CANCEL_EXPORT_VIDEO

NZ_CMD_EXPORT_VIDEO 명령에 대한 동영상 저장을 취소합니다.

    - NZ_CMD_EXPORT_IMAGE

지정된 카메라에 대한 영상을 Jpeg/Bitmap/Png 등의 이미지로 저장합니다.

- 인자1 : [IN] LPCTSTR - Export 옵션 - 인자2 : [IN] LPEXPORTMSGHANDLER - Export 콜백함수 - 인자3 : [IN] DWORD_PTR - 콜백함수에 대한 사용자 인자

Export 옵션 및 콜백함수에 대한 설명은 NZ_CMD_EXPORT_VIDEO 참고

    - NZ_CMD_GET_DATAS

다음과 같은 타입의 전체 데이터를 XML 문자열로 넘겨줍니다.

서버 정보

장치 정보

녹화 정보

사용자 정보

클라이언트 정보 (시스템에 로그인한 클라이언트들에 대한 기록)

시설물 정보

사용이 끝난후 ‘NZ_VMS_ReleaseData’ 를 호출하여 리소스를 해제해야 합니다.

- 인자1 : [IN] NZ_VMS_DATA_TYPE - 요청 데이터 종류 - 인자2 : [OUT] LPSTR* - 데이터 - 인자3 : [OUT] INT* - 데이터 사이즈

Ex)

LPSTR pBuffer = NULL;

int nDataSize = 0;

NZ_VMS_Command(handle, NZ_CMD_GET_DATAS,

(DWORD_PTR)&pBuffer,

(DWORD_PTR)&nDataSize);

…

NZ_VMS_ReleaseData(pBuffer);

데이터 종류 및 XML 필드 의미

NZ_DATA_TYPE_CAMERA (1)

장치 데이터

no [uint]: 장치 데이터 키 정보

enable [BOOL]: 활성 유무

비활성 장치는 기존에 녹화되어 있는 데이터 검색을 위해 이용

name [LPCSTR]: 장치 이름

nrs_no [int]: 저장서버 아이디

nrs_channel [int]: 저장서버에 할당된 채널 정보

채널 정보는 저장서버에서 장치를 관리하기 위한 키 정보

스트림 요청 / PTZ 제어등에서 이용 됨

addr [LPCSTR]: 네트워크 주소

id [LPCSTR]: 로그인 아이디

password [LPCSTR]: 암호

web_port [int]: 웹 포트

service_port [int]: 서비스 포트

gis_latitude [double]: 위도

gis_longitude [double]: 경도

gis_facility_group [uint]: 시설물(용도) 정보

DateTimeAdded [DateTime]: 장치가 추가된 시간 (UTC)

‘yyyy-MM-dd hh:mm:ss’ 포맷

NZ_DATA_TYPE_NRS (2)

저장서버 데이터

no [uint]: 저장서버 데이터 키 정보

name [LPCSTR]: 이름

addr [LPCSTR]: 네트워크 주소

web_port [int]: 웹 포트

service_port [int]: 서비스 포트

NZ_DATA_TYPE_USER (4)

사용자 데이터

no [uint]: 사용자 데이터 키 정보

id [LPCSTR]: 로그인 아이디

username [LPCSTR]: 이름

Contact1 [LPCSTR]: 연락처1

Contact2 [LPCSTR]: 연락처2

NZ_DATA_TYPE_CLIENT (5)

클라이언트 데이터

ClientID [uint]: 클라이언트 데이터 키 정보

addr [LPCTSTR]: 클라이언트 주소

access_time [DateTime]: 마지막 KeepAlive 시간 (로컬시간)

‘IsOnline’ 이 1 인 경우에도 일정 시간동안 시간 갱신이 없을 시 오프라인으로 판단

kind [int]: 프로그램종류

1 : 영상 모니터링

2 : GIS

1002 : 관리서버

IsOnline [BOOL]: 온/오프라인 유무

Version [LPCSTR]: 프로그램 버전

UserID [int]: 로그인한 사용자 데이터 키

NZ_DATA_TYPE_FACILITY (6)

시설물 데이터

no [uint]: 시설물 데이터 키 정보

name [LPCSTR]: 시설물 이름

    - NZ_CMD_GET_DATA

NZ_CMD_GET_DATAS 를 이용해서 받을 수 있는 데이터 중 특정 데이터를 찾습니다.

사용이 끝난후 ‘NZ_VMS_ReleaseData’ 를 호출하여 리소스를 해제해야 합니다.

- 인자1 : [IN] NZ_VMS_DATA_TYPE - 요청 데이터 종류 - 인자2 : [IN] INT - 연관 데이터 아이디 - 인자2 : [OUT] LPSTR* - 데이터 - 인자3 : [OUT] INT* - 데이터 사이즈

    - NZ_CMD_SEARCH_USER_LOG

사용자 로그 데이터를 검색합니다

- 인자1 : [IN] LPCTSTR - 검색 옵션 - 인자2 : [IN] LPLOGSEARCHHANDLER - 데이터를 받기 위한 콜백함수 - 인자3 : [IN] DWORD_PTR - 콜백함수에 대한 사용자 인자

검색 옵션

XML 포맷의 문자열

<Search>

<!—[Optional] 검색 시작 시간 (로컬시간)

<!—연(4자리)월(2자리)일(2자리)시(2자리)분(2자리)초(2자리)

<FromTime>20161123112400</FromTime>

<!—[Optional] 검색 종료 시간 (로컬시간)

<!—연(4자리)월(2자리)일(2자리)시(2자리)분(2자리)초(2자리)

<ToTime>20161123120000</ToTime>

<!-[Optional] 특정 로그 데이터 이상의 값을 받고자 하는 경우 설정->

<!-검색 시 해당 로그 데이터 키 보다 크거나 같은 값에 대하여 검색->

<StartID>1000</StartID>

<!—[Optional] 최대 데이터 수

<!-기본 : 10000->

<!-최대 : 20000->

<LimitCount>10000</LimitCount>

</Search>

검색 콜백 함수

void (__stdcall *LPLOGSEARCHHANDLER)(NZ_LOG_SEARCH_MESSAGE eMessage,

LONG_PTR pParam1, LONG_PTR pParam2, LONG_PTR pUserParam)

검색된 데이터를 받기 위한 콜백 함수로 검색된 데이터 수 만큼 호출됩니다.

콜백 함수로 받을 수 있는 메시지는 다음과 같습니다.

NZ_LOG_SEARCH_MESSAGE_DATA (0)

검색된 데이터 처리를 위한 메시지

인자1 : [LPCSTR] 로그 데이터 (XML 포맷)

userlogid [uint]: 로그 데이터 키

eventtypeid [uint]: 이벤트 종류

userid [uint]: 사용자 데이터 키

clientid [uint]: 클라이언트 키

datetimeadded [DateTime]: 로그 시간

relatedid [uint]: relatedtype 에 대한 데이터 키

relatedtype [int]: 연관된 데이터

장치(1) / 사용자(2) / 서버(3) / 그룹(4) / 클라이언트(5)

detail1 [LPCSTR]: 부가정보1

detail2 [LPCSTR]: 부가정보2

detail3 [LPCSTR]: 부가정보3

인자2 : [LPBOOL] 취소 유무

취소하는 경우 포인터 값을 TRUE 로 설정

NZ_LOG_SEARCH_MESSAGE_FINISHED(1)

검색된 데이터 처리가 끝난 경우 메시지 발생

인자1 : 0 (추가 데이터 없음), 1 (추가 데이터 있음), 2 (로그 데이터 키가 리셋된 경우)

추가 데이터가 있는 경우(1/2) 검색 옵션에서  ‘StartID’ 를 변경하여

다시 검색

이벤트 종류

제품 종류에 따라 이용 가능한 이벤트 종류가 다를 수 있습니다.

| EventTypeID | Description | RelatedType | Detail1 | Detail2 | Detail3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 로그인 |  |  |  |  |
| 2 | 로그오프 |  |  |  |  |
| 3 | 인증 실패로 계정 잠김 |  |  |  |  |
| 2000 | PTZ 제어 시작 | 장치 |  |  |  |
| 2001 | PTZ 제어 종료 | 장치 |  |  |  |
| 2002 | 카메라 투어 시작 | 장치 |  |  |  |
| 2003 | 카메라 투어 종료 | 장치 |  |  |  |
| 2004 | 라이브 영상 이미지 저장 | 장치 | 영상시간 |  |  |
| 2005 | 카메라 Aux On | 장치 |  |  |  |
| 2006 | 카메라 Aux Off | 장치 |  |  |  |
| 2007 | 카메라 프리셋 설정 | 장치 | 프리셋 번호 |  |  |
| 2008 | 카메라 핑 상태 확인 | 장치 |  |  |  |
| 4000 | 영상 검색 시작 | 장치 |  |  |  |
| 4001 | 영상 검색 종료 | 장치 |  |  |  |
| 4002 | 영상 재생 시작 | 장치 | 재생시간 | 방향 |  |
| 4003 | 영상 재생 종료 | 장치 | 재생시간 |  |  |
| 4004 | 영상 재생 시간 변경 | 장치 | 재생시간 |  |  |
| 4005 | 영상 백업 시작 | 장치 | 영상시작시간 | 영상종료시간 | 백업종류 |
| 4006 | 영상 백업 종료 | 장치 | 영상시작시간 | 영상종료시간 | 백업종류 |
| 4007 | 영상 백업 취소 | 장치 | 영상시작시간 | 영상종료시간 | 백업종류 |
| 4008 | 검색 영상 이미지 저장 | 장치 | 영상시간 |  |  |
| 6000 | 사용자 추가 | 사용자 |  |  |  |
| 6001 | 사용자 수정 | 사용자 |  |  |  |
| 6002 | 사용자 삭제 | 사용자 |  |  |  |
| 6003 | 서버 추가 | 서버 |  |  |  |
| 6004 | 서버 수정 | 서버 |  |  |  |
| 6005 | 서버 삭제 | 서버 |  |  |  |
| 6006 | 장치 추가 | 장치 |  |  |  |
| 6007 | 장치 수정 | 장치 |  |  |  |
| 6008 | 장치 삭제 | 장치 |  |  |  |
| 6009 | 장치 그룹 추가 | 장치그룹 |  |  |  |
| 6010 | 장치 그룹 수정 | 장치그룹 |  |  |  |
| 6011 | 장치 그룹 삭제 | 장치그룹 |  |  |  |
| 6012 | 장치 정보 저장(Export) |  |  |  |  |
| 6013 | 장치 정보 삽입(Import) |  |  |  |  |
| 6014 | 녹화 스케줄 추가 | 장치 |  |  |  |
| 6015 | 녹화 스케줄 수정 | 장치 |  |  |  |
| 6016 | 녹화 스케줄 삭제 | 장치 |  |  |  |
| 6017 | 녹화 저장 기간 설정 |  |  |  |  |
| 6018 | 녹화 저장소 포맷 | 서버 | 스토리지명 |  |  |
| 6019 | 장애극복 적용 | 서버 |  |  |  |
| 6020 | 장애극복 복원 | 서버 |  |  |  |
| 6021 | 업데이트 파일 등록 |  | 파일명 |  |  |
| 6022 | 업데이트 파일 삭제 |  | 파일명 |  |  |
| 6023 | 클라이언트 정보 삭제 | 클라이언트 |  |  |  |
| 6025 | 연계 장치 추가 | 장치 |  |  |  |
| 6026 | 연계 장치 수정 | 장치 |  |  |  |
| 6027 | 연계 장치 삭제 | 장치 |  |  |  |
| 6028 | 장치 연계 정보 추가 | 장치 |  |  |  |
| 6029 | 장치 연계 정보 수정 | 장치 |  |  |  |
| 6030 | 장치 연계 정보 삭제 | 장치 |  |  |  |
| 6031 | 맵 추가 | 맵 |  |  |  |
| 6032 | 맵 수정 | 맵 |  |  |  |
| 6033 | 맵 삭제 | 맵 |  |  |  |
| 6034 | 사용자 레이아웃 추가 | 레이아웃 |  |  |  |
| 6035 | 사용자 레이아웃 수정 | 레이아웃 |  |  |  |
| 6036 | 사용자 레이아웃 삭제 | 레이아웃 |  |  |  |
| 6037 | 사용자 암호 업데이트 | 클라이언트 |  |  |  |

    - NZ_CMD_IS_EXTENDED_SYSTEM_LOG

확장된 시스템 로그 데이터를 이용하는지 확인합니다.

시스템 로그는 제품 버전에 따라 기본 로그 데이터에서 더 추가된 데이터를 제공하며, 시스템 로그 검색 시 검색 조건 및 검색 결과를 받는 데이터 정보가 달라집니다.

    - NZ_CMD_SEARCH_SYSTEM_LOG

시스템 로그 데이터를 검색합니다.

- 인자1 : [IN] LPCTSTR - 검색 옵션 - 인자2 : [IN] LPLOGSEARCHHANDLER - 데이터를 받기 위한 콜백함수 - 인자3 : [IN] DWORD_PTR - 콜백함수에 대한 사용자 인자

검색 옵션

XML 포맷의 문자열

<Search>

<!—[Optional] 검색 시작 시간 (로컬시간)

<!—연(4자리)월(2자리)일(2자리)시(2자리)분(2자리)초(2자리)

<FromTime>20161123112400</FromTime>

<!—[Optional] 검색 종료 시간 (로컬시간)

<!—연(4자리)월(2자리)일(2자리)시(2자리)분(2자리)초(2자리)

<ToTime>20161123120000</ToTime>

<!-[Optional][확장형] 특정 로그 데이터 이상의 값을 받고자 하는 경우 설정->

<!-검색 시 해당 로그 데이터 키 보다 크거나 같은 값에 대하여 검색->

<StartID>1000</StartID>

<!—[Optional] 최대 데이터 수

<!-기본 : 10000->

<!-최대 : 20000->

<LimitCount>10000</LimitCount>

</Search>

검색 콜백 함수

void (__stdcall *LPLOGSEARCHHANDLER)(NZ_LOG_SEARCH_MESSAGE eMessage,

LONG_PTR pParam1, LONG_PTR pParam2, LONG_PTR pUserParam)

검색된 데이터를 받기 위한 콜백 함수로 검색된 데이터 수 만큼 호출됩니다.

콜백 함수로 받을 수 있는 메시지는 다음과 같습니다.

NZ_LOG_SEARCH_MESSAGE_DATA (0)

검색된 데이터 처리를 위한 메시지

인자1 : [LPCSTR] 로그 데이터 (XML 포맷)

systemeventid [uint]: 로그 데이터 키 (확장형)

eventtypeid [uint]: 이벤트 종류

relatedid [uint]: relatedtype 에 대한 데이터 키

relatedtype [int]: 연관된 데이터

장치(1) / 사용자(2) / 서버(3) / 그룹(4) / 클라이언트(5)

datetimeadded [DateTime]: 로그 시간

recorded [int]: 녹화 아이디

detail1 [LPCSTR]: 부가정보1 (확장형)

detail2 [LPCSTR]: 부가정보2 (확장형)

detail3 [LPCSTR]: 부가정보3 (확장형)

인자2 : [LPBOOL] 취소 유무

취소하는 경우 포인터 값을 TRUE 로 설정

NZ_LOG_SEARCH_MESSAGE_FINISHED(1)

검색된 데이터 처리가 끝난 경우 메시지 발생

인자1 : 0 (추가 데이터 없음), 1 (추가 데이터 있음), 2 (로그 데이터 키가 리셋된 경우)

추가 데이터가 있는 경우(1/2) 검색 옵션에서  ‘StartID’ 를 변경하여

다시 검색

이벤트 종류

제품 종류에 따라 이용 가능한 이벤트 종류가 다를 수 있습니다.

| EventTypeID | Description | RelatedType | Detail1 | Detail2 | Detail3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 | 움직임 발생 | 장치 |  |  |  |
| 10001 | 움직임 발생 해제 | 장치 |  |  |  |
| 10002 | 고해상도 영상손실 발생 | 장치 |  |  |  |
| 10003 | 고해상도 영상손실 해제 | 장치 |  |  |  |
| 10004 | 저해상도 영상손실 발생 | 장치 |  |  |  |
| 10005 | 저해상도 영상손실 해제 | 장치 |  |  |  |
| 10006 | 텍스트 인 수신 | 서버 |  |  |  |
| 10007 | 스토리지 온도 이상 발생 | 서버 |  |  |  |
| 10008 | 스토리지 온도 이상 해제 | 서버 |  |  |  |
| 10009 | 스토리지 S.M.A.R.T 알람 발생 | 서버 |  |  |  |
| 10010 | 스토리지 S.M.A.R.T 알람 해제 | 서버 |  |  |  |
| 10011 | 스토리지 배드 섹터 알람 발생 | 서버 |  |  |  |
| 10012 | 스토리지 배드 섹터 알람 해제 | 서버 |  |  |  |
| 11002 | 알람 발생 | 장치 |  |  |  |
| 11003 | 알람 해제 | 장치 |  |  |  |
| 11006 | 열화상 알람 발생 | 장치 |  |  |  |
| 11007 | 열화상 알람 해제 | 장치 |  |  |  |
| 11008 | 영상손실 발생 | 장치 |  |  |  |
| 11009 | 알람 실행 | 장치 |  |  |  |
| 12000 | 배회 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12001 | 가상 경로 통과 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12002 | 금지된 방향 이동 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12003 | 나타남 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12004 | 사라짐 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12005 | 급정지 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12006 | 버려짐 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12007 | 장면변화 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12008 | 연기 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12009 | 불꽃 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12010 | 떨어짐 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12011 | 그룹 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12012 | 싸움 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12013 | 위험한 횡단 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12014 | 자동차 사고 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12015 | 해산 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12016 | 교통 정체 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12017 | 색상 변화 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12018 | 자동차 주차 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12019 | 제거됨 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12020 | 위험한 수위 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12021 | 색상 검출됨 | 장치 |  |  |  |
| 12022 | 체류 감지 | 장치 |  |  |  |
| 12023 | 이상 음원 감지 | 장치 |  |  |  |
| 13000 | INI 서버 이벤트 발생 | 장치 |  |  |  |
| 13001 | 이상 음원 감지 | 장치 |  |  |  |
| 13002 | 비상벨 발생 | 장치 |  |  |  |
| 13003 | 알람 입력 발생 | 장치 |  |  |  |
| 13004 | 영상 분석 탐지 | 장치 |  |  |  |
| 13005 | 울타리 침입 감지 | 장치 |  |  |  |
| 13006 | 모드버스 이벤트 발생 | 장치 |  |  |  |
| 13007 | 세콤 알람 발생 | 장치 |  |  |  |
| 13008 | 함체 제어기 이벤트 발생 | 장치 |  |  |  |

# SDK 구성 파일

SDK 는 다음과 같은 파일들로 구성됩니다.

BackupViewer

Exe 동영상 저장 시 이용하는 파일들

SDK 를 이용하는 프로그램 경로에 ‘BackupViewer’ 폴더가 있어야 합니다.

Release/NZSDK.h

SDK 헤더 파일

Release/[Win32/x64]/NZSDK.dll

SDK

Release/[Win32/x64]/NZSDK.lib

SDK Static Link Library

Release/[Win32/x64]/ACLib.dll

Release/[Win32/x64]/D3DX9_42.dll

Release/[Win32/x64]/libmysql.dll

Release/[Win32/x64]/NVSG7xxCodecLib.dll

SDK 에서 참조하는 라이브러리

Source

샘플 프로젝트 (VS2008)